常州市城市节约用水规划（简本）

（2011～2020）

常州市人民政府

二○一二年十二月

# 目  录

前  言	2

第1章 总则	3

1.1指导思想	3

1.2基本原则	3

1.3规划依据	3

1.4规划年限和规划范围	5

1.5规划目标和指标	5

第2章 节水现状分析	7

2.1节水工作回顾	7

2.2节水现状及分析	11

第3章 城市供、需水量预测和供需平衡分析	15

3.1城市需水量预测	15

3.2城市供水量预测	21

3.3供需平衡分析	23

第4章 规划目标	24

4.1总体指标	24

4.2分项指标	24

4.3管理目标	25

第5章 节水目标实施规划	27

5.1工业节水对策与措施	27

5.2生活节水对策与措施	30

5.3非常规水资源利用对策与措施	33

第6章 节水工程措施	46

6.1规划近期节水工程及投资匡算	46

6.2非工程措施投资匡算	47

6.3效益分析	47

第7章 促进和保障措施	49

7.1完善长效机制	49

7.2组织保障	49

7.3政策保障	50

7.4技术保障	51

7.5资金保障	52

7.6宣传保障	52

前    言

水是生命之源，是经济社会建设必不可少的物质基础。常州市地处长江下游太湖水网区，境内河流密布，水资源相对丰富，但随着经济社会快速发展，水资源需求日益增加，水质型缺水问题日渐突出。因此，常州市开展节水型城市建设，对提高用水效率、减少污水排放、保护生态环境、促进水资源可持续利用、保障经济社会的持续协调发展具有重要意义。

节约用水是缓解常州市城市水资源相对紧张的根本途径，对保障供给城市优质饮用水、减少污水和废水的排放量、减轻对河道的污染以及改善和保护城市的水环境至关重要。

常州市委、市政府对城市节约用水工作历来非常重视，一直把节约用水作为一项基本政策。常州市城市节约用水管理部门通过执行国家、省颁发的有关法律、法规，制定地方规章，同时采取有力措施推动城市节约用水工作，在节约用水方面取得了显著的成绩。但目前常州市城市节约用水工作还存在着不足，还需进一步深入。

为进一步推进常州市城市节约用水工作，2011年11月着手编制《常州市城市节约用水规划（2011～2020）》。通过对常州市城市总体规划以及其它相关专业规划的研读，并进行充分的现状调查，在国家、省、市供水、节水以及治污有关文件的指导下完成了本规划的编制。

在规划编制过程中，得到了常州市水利局、常州市城建局、常州市规划局等有关部门和单位的大力支持，在此一并深表谢意。

# 第1章  总  则

## 1.1 指导思想

贯彻新时期节水方针政策、法律法规、标准规范，以提高用水效率为核心，以落实城市节水管理制度为着力点，强化科学发展、节水减排的理念，把节约用水贯穿经济社会发展和群众生活全过程，实现人水和谐，协调发展。

## 1.2 基本原则

（1）可持续发展原则，节水优先、治污为本、科学开源、优水优用、综合利用原则；

（2）综合运用经济、法律、行政、科技和教育等手段相结合原则；

（3）科学性、可行性、指导性与方向性原则。

## 1.3 规划依据

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国城乡规划法》

（3）《城市节约用水管理规定》

——建设部 1988

（4）《取水许可和水资源费征收管理条例》

——国务院 2006

（5）《节水型城市目标导则》

——建设部、国家经贸委、国家计委 2003.5

（6）关于印发《节水型城市申报与考核办法》和《节水型城市考核标准》的通知

——建设部、国家发改委 2012.4

（7）关于印发《江苏省节水型城市申报与考核办法》和《江苏省节水型城市考核标准》的通知

——江苏省建设厅、江苏省经贸委、江苏省环保厅 2006

（8）《中国节水技术政策大纲》

——国家发改委、农业部等五部委  2005

（9）《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》

——国务院 2000

（10）《关于进一步加强城市节约用水和保证供水安全工作的通知》

——建设部 2003

（11）《城市房屋便器水箱应用监督管理办法》

——建设部 1992

（12）《城市污水再生利用技术政策》

——建设部 科技部 2006

（13）《常州市城市总体规划（2011～2020）》

——常州市人民政府 2011.5

（14）《常州市城市供水专项规划（2011～2020）》

——常州市城乡建设局

（15）《常州市城市排水规划（2011～2020）》

——常州市城乡建设局

（16）《常州市节水型社会建设规划》

——江苏省水资源服务中心

（17）《常州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

——常州市政府

（18）《城市居民生活用水量标准》（GB/T 50331-2002）

（19）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（20）《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）

（21）《江苏省水资源管理条例》

## 1.4 规划年限和规划范围

### 1.4.1 规划年限

本规划编制基准年为2010年，规划年限与常州市城市总体规划保持一致，分两个规划段：

近期：2011～2015年；

远期：2016～2020年。

### 1.4.2 规划范围

常州市区（含武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰五个区），面积为1872km2。

## 1.5 规划目标和指标

### 1.5.1 规划目标

建立科学节水指标体系；强化节水管理，落实各种措施；合理配置水资源，提高用水效率；减少污水排放，保护生态环境；调整产业结构，培育节水产业；增强节水意识，培养节水习惯。

### 1.5.2 规划指标

规划指标                表1-1

| 序号 | 考 核 指 标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元GDP取水量（m3/万元） | ≤38.63 | ≤25.23 |
| 2 | 万元工业增加值取水量（m3/万元） | ≤53.22 | ≤37.25 |
| 3 | 城市供水管网漏损率 | ≤11% | ≤10% |
| 4 | 城市污水处理率 | ≥90% | ≥90% |
| 5 | 非常规水资源利用率 | ≥20% | ≥20% |

# 第2章  节水现状分析

2.1 节水工作回顾

2.1.1 城市节水机构和管理网络的建立

常州市高度重视节水工作。1995年，常州市机构编制委员会就发文批复成立常州市节约用水办公室。2002年根据形势变化，原先没有节水专职部门的新北、天宁、钟楼、戚墅堰、武进区等地，分别经区编办批准正式成立区级节水办。落实专门人员，负责管辖范围内的节约用水管理工作，镇（街道）及用水单位增设节约用水专（兼）职管理人员，形成市、区、镇（街道）及用水单位三级管理网络机构。

2.1.2 政策制度建设

常州市历来重视城市供水、节水等方面的法规建设。近年来，相继颁布了《常州市节约用水管理办法》、《常州市浅层地下水开发利用管理办法》，出台了《常州市建设项目节水设施“三同时”实施细则》、《常州市节水专项财政投入制度》、《常州市市区住宅二次供水设施管理意见》、《常州市工业和城市生活用水定额管理制度》等文件。

进一步严格取水许可、水资源论证和环境影响评价制度，及时建立节水奖惩制度及节水统计和信息发布制度、水功能区管理和纳污总量控制制度、节水专项财政投入制度等7项节水管理制度，初步建立了节水型城市自律机制。

2.1.3 建立节水统计制度

常州市有健全的节水统计制度和节水统计指标体系，在2007年曾向市统计局申请继续使用节水统计报表，市统计局以常统管〔2007〕08号文进行了批复；后按照节水型城市创建精神，使用苏统法〔1996〕5号文规定的报表形式进行用水数据填报和收集，并制定了常州市节水统计指标，规范用水单位的用水数据统计，并对收集数据进行分析和跟踪管理。

2.1.4 节约用水宣传

节水宣传是开展好城市节水管理工作的关键。近年来，常州市充分利用“世界水日”、“全国城市节水宣传周”和科普、节能宣传周、环保宣传月等集中开展宣传活动，结合创建宣传主题以及每年“世界水日”、“全国城市节水宣传周”宣传主题，把节水宣传重点放在普及节水知识和提高节水意识上，组织开展系列节水宣传活动。市民水患意识和节水意识得到增强，不少地方和单位也能将“节水”意识体现到各自的发展大计中，加速由“要我节水”向“我要节水”转变，形成了惜水、爱水和节水的良好氛围。

2.1.5 计划用水与定额管理

常州市除认真执行《江苏省工业用水定额（2010年修订）》外，根据常州市工业和城市生活用水的具体情况，制定了《常州市工业和城市生活用水定额》。

常州市水利局和常州市城乡建设局每年都对市区年用水量2万m3以上非居民用水户下达用水计划和考核办法，按照计划和定额相结合的办法对用水户进行考核，对超计划用水单位严格按照《江苏省城市超计划用水加价收费管理办法》（苏价涉〔1994〕第381号）的标准进行加价收费。

2.1.6 节水工程建设

常州市政府和相关部门投入了大量财力，进行城市供水管网改造、再生水利用以及城市机关、企事业单位、小区的节水器具改造等城市节约用水工作，取得了良好的效果，减轻了城市供水压力。

2.1.7 节水型企业（单位）创建

截至2010年底，常州市区53家已经获得省级节水型企业（单位）的称号（3家搬迁，2家停产，1家转型），有19家企业的申报材料在送审中。年取水量100万m3以上的企业均已完成创建工作。

2.1.8 城市行业用水现状

按照国家颁布的十大类工业产品取水量行业标准，目前常州市区工业企业中有五个行业可执行取水量标准，具体行业是：火力发电、钢铁联合企业、棉印染、造纸和啤酒五个行业，2010年，这五大行业的主要企业用水情况详见表2-1。

2010年常州市区主要行业企业用水情况表                         表2-1

| 行业 | 序号 | 单位 |  | 取水量（m3） | 产品产量 | 单位产品取水量 | 国标定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火力发电 | 1 | 国电常州发电有限公司（直流冷却） |  | 2694957 | 7668810（MW.h） | 0.351（m3/MW.h） | 0.72（m3/MW.h） |
|  | 2 | 华电戚墅堰发电有限公司（循环冷却） |  | 7080659 | 4001930（MW.h） | 1.77（m3/MW.h） | 3.84（m3/MW.h） |
| 钢铁联合企业 | 1 | 中天钢铁集团有限公司 | 普通钢 | 10420757 | 4218683（t） | 2.47（m3/t） | 12（m3/t） |
|  |  |  | 特殊钢 | 15667388 | 2303351（t） | 6.8（m3/t） | 18（m3/t） |
|  | 2 | 常州东方特钢有限公司 | 普通钢 | 5156596 | 1210747（t） | 4.26（m3/t） | 16（m3/t） （100万t≤年产量＜200万t） |
| 棉印染 | 1 | 常州东霞纺织印染有限公司 |  | 473358 | 2868.87（万m） | 1.65（m3/100m） | 3（m3/100m） （2003年建厂，执行A级指标） |
|  | 2 | 常州旭荣针织有限公司 |  | 1267746 | 11168（t） | 114（m3/t） | 150（m3/t） （2005年建厂，执行A级指标） |
| 造纸 | 1 | 江苏旺达纸业有限公司 |  | 2256127 | 124532（t） | 18.11（m3/t） | 25（m3/t） （2002年建厂，执行A级指标） |
| 啤酒 | 1 | 华润雪花啤酒（常州）有限公司 |  | 616030 | 149570.81（kL） | 4.12（m3/kL） | 9.0（m3/kL） （2005年建厂，执行A级指标） |

2.2 节水现状及分析

2.2.1 现状主要节水指标

（1）万元地区生产总值取水量

2010年，常州市区地区生产总值为2268.62亿元（不含一产），总取水量为121916.73万m3，其中电厂冷却水为76170.04万m3，万元GDP取水量详见表2-2。

万元GDP取水量                  表2-2

| 总取水量（万m3） |  | 121916.73 |
| --- | --- | --- |
| 电厂冷却水量（万m3） |  | 76170.04 |
| 扣除电厂后取水量（万m3） |  | 45746.69 |
| GDP（亿元） |  | 2268.62 |
| 万元GDP取水量 （m3/万元） | 含电厂取水量 | 53.74 |
|  | 不含电厂取水量 | 20.16 |

（2）万元工业增加值取水量

2010年，常州市区工业增加值为1229.12亿元，工业取水量为93453.68万m3，其中电厂冷却水为76170.04万m3。万元工业增加值取水量详见表2-3。

万元工业增加值取水量              表2-3

| 工业取水量（万m3） |  | 93453.68 |
| --- | --- | --- |
| 电厂取水量（万m3） |  | 76170.04 |
| 扣除电厂后取水量（万m3） |  | 17283.64 |
| 工业增加值（亿元） |  | 1229.12 |
| 万元工业增加值 取水量（m3/万元） | 含电厂取水量 | 76.03 |
|  | 不含电厂取水量 | 14.06 |

（3）人均综合生活用水量

2010年，常州市区供水总人口为329.18万人，综合生活用水总量为20885.09万m3。由此计算人均综合生活用水量为173.8L/（p·d）（平均日）。

（4）人均居民生活用水量

2010年，常州市区供水总人口为329.18万人，城市居民生活用水总量为14342.22万m3。由此计算人均居民生活用水量为119.37L/（p·d）（平均日）。

（5）工业用水重复利用率

2010年，常州市区工业用水总量为179050.38万m3，其中新取水用水量为17283.64万m3（不含电厂），重复利用水量为161766.13万m3。由此计算常州市区工业用水重复利用率为90.35%（不含火电厂）。

（6）城市供水管网漏损率

2010年，常州市区自来水供水总量为37472.22万m3，漏失水量4487.35万m3，由此计算城市供水管网漏损率为11.98%。

（7）城市污水处理率

2010年，常州市区污水排放总量约为24025万m3，城市污水处理设施实际处理污水量为17898万m3，其它设施处理量3686万m3。由此计算城市污水处理率为89.84%。

（8）非常规水资源利用率

2010年，常州市区总用水量约为45746.69万m3（不含火电），城市再生水利用量为7665万m3，雨水利用量为3.6万m3。由此计算非常规水资源利用率为16.8%。

（9）节水型企业（单位）覆盖率

2010年，常州市区省级及以上节水型企业（单位）年取水量为7102.17万m3，非居民取水量为32759.96万m3，由此计算节水型企业（单位）覆盖率为21.4%。

（10）节水型居民小区覆盖率

截至2010年底，省级节水型居民小区居民户数为20378户，2010年常州市建成区居民总户数为471295户，节水型居民小区的覆盖率为4.32％

（11）节水器具普及率

2010年，常州市对城市建成区节水型器具普及情况进行调查，共抽查卫生器具50605件，其中节水型器具为50605件，普及率为100％。

（12）工业废水排放达标率

2010年，常州市区工业废水达标排放率为100%。

（13）居民用水实行阶梯水价

2010年7月1日起，常州市区（不含武进区）居民生活用水实施居民生活用水阶梯式水价制度，水价表如下：

常州市区（不含武进区）居民生活用水阶梯式到户水价表 表2-4

| 项 目 级 别 | 户均月用水量（m3） |  | 到户价格 （元/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 每户4人及以下 | 每户5人及以上 |  |
| 第一级 | 20及以下 | 30及以下 | 3.07 |
| 第二级 | 20以上～30及以下 | 30以上～50及以下 | 3.78 |
| 第三级 | 30以上 | 50以上 | 4.51 |

注：水费分级累加计算公式

居民生活用水总水费＝第一级到户价×第一级用水量＋第二级到户价×第二级用水量＋第三级到户价×第三级用水量

（14）节水专项资金投入占财政支出的比例

2010年，常州市财政支出为167.94亿元，节水专项资金投入1875.77万元，节水专项资金投入占财政支出的比例为1.12‰。

2.2.2 城市节水工作中存在的问题

经过多年的努力，常州市节约用水工作虽然取得了一定的成绩，但在供水管网的漏失、城市节水法规的执行力度、节水管理等方面还存在一些有待加强的地方，具体表现在以下几个方面：

（一）社会公众的节约用水意识需进一步加强

（二）政策体系还有待进一步健全

（三）供水管网漏损率较高

（四）企业水平衡测试有待进一步加强

（五）非常规水资源利用率比较低

第3章  城市供、需水量预测和供需平衡分析

3.1 城市需水量预测

3.1.1 需水量预测的原则和方法

一、需水量预测的原则

（1）根据城市节约用水规划目标，在节约用水指标体系框架下，实现科学用水，高效用水。

（2）预测符合常州市区国民经济及各部门的用水特点。

（3）满足常州市区社会经济发展和居民生活用水需要。

二、需水量预测的方法

（一）分类指标法

将需水量分成三个部分，即生活需水量、工业需水量和其它需水量，并对其分别进行预测。

城市总需水量＝生活需水量＋工业需水量＋其它需水量

（1）生活需水量

对不同发展阶段生活用水量的变化预测，离不开对城市人口发展趋势和人民生活水平提高的预测。根据城市住房、公共设施及污染治理的发展规划、城市人口的发展预计和各行业的发展规划、不同类型用水在总用水量中权重的变化等资料，综合分析拟定常州市区生活用水量标准，从而预测生活需水量。

生活需水量＝人均综合生活用水量×城市规划人口

（2）工业需水量

工业需水量按不同发展阶段的万元工业增加值取水量，乘以对应水平年的工业增加值，从而求得工业需水量。万元工业增加值取水量是通过研究工业用水现状、预测未来工业发展的趋势和用水水平的变化规律，并参考其它省、市的研究结果综合制定的。

工业需水量＝万元工业增加值取水量×工业增加值

（3）其它需水量

一般情况下，其它需水量按照工业需水量和生活需水量之和的10～15％计算；但是常州市电厂直流冷却用水量占总用水量的比重较大（超过50％），所以，当所计算的工业需水量中包含了电厂直流冷却用水时，其它需水量按照工业需水量和生活需水量总和的5%计算。

（二）人均综合用水指标法

按照单位人口综合用水指标和规划人口数来预测城市总需水量。

城市总需水量＝人均综合用水量×城市规划人口

3.1.2 需水量预测

一、分类指标法

（1）生活需水量预测

根据《常州市城市总体规划（2011～2020）》、《常州市城市供水专项规划（2011～2020）》和《常州市城市排水规划（2011～2020）》，参考其它部分城市的用水指标，结合常州市城市节约用水管理，拟定市区人均综合生活用水指标。

根据最新的《常州市城市总体规划（2011～2020）》，常州市区2015年规划总人口为380万人，2020年规划总人口420万人。

常州市2010年综合生活用水量为173.8L /（p·d），在规划期内随着生活水平的提高会有所提高，但是随着节水意识的提高和节水工作的深入开展，水量增长速度不会太快，2011～2020年综合生活用水量按每年增加2％规划，则近期（2015年）约为190 L /（p·d），远期（2020年）为210 L /（p·d），以此计算常州市区生活需水量。

常州市区生活需水量预测表                 表3-1

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 人均综合生活用水量（L/（p·d））（平均日） | 190 | 210 |
| 规划人口（万人） | 380 | 420 |
| 生活需水量（万m3/d） | 72.2 | 88.2 |

（2）工业需水量预测

工业需水量分两种情况进行预测，一种是包含了电厂直流冷却用水量的工业需水量，另外一种则是不包含电厂直流冷却用水量的工业需水量。

按万元工业增加值取水量和工业增加值计算。

2010年，常州市区的工业增加值为1229.12亿元。根据《常州市城市总体规划（2011～2020）》，2015年常州市区工业增加值为2009亿元；2020年工业增加值为3196亿元。

1）包含电厂直流冷却用水量的工业需水量计算

2010年，常州市区的万元工业增加值取水量为76.03m3/万元，根据《常州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，到2015年，万元工业增加值取水量需降低30％，为53.22m3/万元；到2020年，万元工业增加值取水量再降低30％，为37.25m3/万元。

常州市区工业需水量预测表（含电厂直流冷却水）     表3-2

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 万元工业增加值取水量（m3/万元） | 53.22 | 37.25 |
| 工业增加值（亿元） | 2009 | 3196 |
| 工业需水量（万m3/d） | 292.9 | 326.2 |

2）不包含电厂直流冷却用水量的工业需水量计算

2010年，常州市区的万元工业增加值取水量为14.06m3/万元（不含电厂直流冷却），根据《常州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，到2015年，万元工业增加值取水量需降低30％，为9.84m3/万元；到2020年，万元工业增加值取水量再降低20％，为7.87m3/万元。

常州市区工业需水量预测表（不含电厂直流冷却水）     表3-3

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 万元工业增加值取水量（m3/万元） | 9.84 | 7.87 |
| 工业增加值（亿元） | 2009 | 3196 |
| 工业需水量（万m3/d） | 54.2 | 68.9 |

（3）其它需水量预测

其他生活需水量分两种情况计算，一种情况是工业需水量包含电厂直流冷却水，其它需水量按生活需水量和工业需水量总和的5%计算；另一种情况是工业需水量不包含电厂直流冷却水，其他需水量按生活需水量和工业需水量综合的15％计算，则：

常州市区其它需水量预测表（含电厂直流冷却水）        表3-4

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 其它需水量（万m3/d） | 18.3 | 20.7 |

常州市区其它需水量预测表（不含电厂直流冷却水）    表3-5

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 其它需水量（万m3/d） | 19 | 23.6 |

（4）总需水量预测

采用分类指标法预测出的常州市区的总需水量见表3-6、表3-7。

常州市区总需水量预测表（一）（含电厂直流冷却水）     表3-6

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 生活需水量（万m3/d） | 72.2 | 88.2 |
| 工业需水量（万m3/d） | 292.9 | 326.2 |
| 其它需水量（万m3/d） | 18.3 | 20.7 |
| 总需水量（万m3/d） | 383.4 | 435.1 |

常州市区总需水量预测表（一）（不含电厂直流冷却水）    表3-7

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 生活需水量（万m3/d） | 72.2 | 88.2 |
| 工业需水量（万m3/d） | 54.2 | 68.9 |
| 其它需水量（万m3/d） | 19 | 23.6 |
| 总需水量（万m3/d） | 145.4 | 180.7 |

二、人均综合用水量指标法

人均综合用水量指标法分两种情况进行计算，一种情况是根据《节水型城市考核标准》中规定的包含了电厂直流冷却水的需水量，另外一种情况是不包含电厂直流冷却水的需水量。

（1）含电厂直流冷却水的需水量计算

1）人均综合用水量指标（含电厂直流冷却水）

2010年，常州市区总用水量为121916.73万m3（电厂直流冷却用水量为76170.04万m3），总人口为329.18万人，由此计算人均综合用水量为1014.7L/（p·d），根据《城市给水工程规划规范》，结合常州市城市用水现状及节水管理现状，2011~2015年人均综合用水量按每年降低1％规划，2016～2020年人均综合用水量按每年降低2%规划，则规划期内规划人均综合用水量指标如下

常州市区人均综合用水指标表 （含电厂直流冷却水）   表3-8

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 人均综合用水量（L/（p·d））（平均日） | 913 | 868 |

2）需水量预测

常州市区总需水量预测表（二）（含电厂直流冷却水）    表3-9

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 380 | 420 |
| 总需水量（万m3/d） | 346.9 | 364.6 |

（2）不包含电厂直流冷却水的需水量计算

1）人均综合用水量指标（不含电厂直流冷却水）

2010年，常州市区总用水量为45746.69万m3总人口为329.18万人，由此计算人均综合用水量为380.7L/（p·d），该指标远远低于《城市给水工程规划规范》中规定的800～1200 L/（p·d）的指标，根据上述含电厂冷却水的综合量用水指标，扣除电厂冷却水后，规划期内规划人均综合用水量指标如下：

常州市区人均综合用水指标表 （不含电厂直流冷却水）  表3-10

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 人均综合用水量（L/（p·d））（平均日） | 355 | 398 |

2）需水量预测

常州市区总需水量预测表（二）（不含电厂直流冷却水）   表3-11

| 规划年限 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 380 | 420 |
| 总需水量（万m3/d） | 134.9 | 167.2 |

三、规划需水量

综合以上两种方法预测结果，确定常州市区各规划水平年的平均日需水量，其中不包含电厂直流冷却水的规划需水量计算仅用于校核人均综合用水量指标。

一、含电厂直流冷却水的规划需水量为：

2015年为：365万m3/d；

2020年为：400万m3/d。

二、不包含电厂直流冷却水的规划需水量为：

2015年为：140万m3/d；

2020年为：174万m3/d。

3.2 城市供水量预测

在水量供需平衡分析中，可供水量是根据水源条件、需水要求和工程的供水能力及调度运用规则等综合确定的。

3.2.1可供水量预测原则

根据常州市的水资源条件，可供水量预测主要考虑了以下几个原则：

一、充分利用长江水资源充沛的优势，提高长江直供水的比例，增加引江水量，补充河网水量，提高生态水位，逐步改善水环境和生态环境；

二、充分利用本地水资源，提高重复利用率，即污水经处理达标后部分回用，部分进入河网，再重复利用；

三、供水水质遵循各用水行业相关水质标准，浅层地下水已全面禁采，不列入可供水量计算；

四、可供水量中不包括水资源开发利用中不合理的用水。

2.2.2 可供水量预测

根据以上原则，确定常州市2020年可供水量包括公共水厂和非常规水资源。

（1）公共水厂

根据《常州市城市供水专项规划（2011～2020）》，远期（2020年），常州市公共水厂供水规模为149万m3/d（平均日，已扣除向区域外部供水量）。

（2）工业水厂和企业自备供水

根据《常州市城市供水专项规划（2011～2020）》，工业自备供水设施是城市供水系统的补充，包括工业园区水厂（工业水厂）和企业自备供水两部分。因工业水厂的经营完全依靠企业的发展，不确定因素很多，特别是受产业布局、结构调整影响极大，故规划未对工业水厂作具体的发展要求。

目前，常州市区电厂自备供水量为8亿m3/a（即220万m3/d），其他企业的自备供水规模约为7.9万m3/d（最高日，平均日供水量约为7.0万），合计约为227万m3/d。

（3）非常规水资源

根据《常州市供水专项规划》（2011～2020），远期（2020年），常州市的城市用水量为153.98万m3/d（平均日，不含电厂冷却用水），非常规水资源的利用率按20％计，由此计算可得常州市非常规水资源利用总量为30.8万m3/d。

2020年，常州市可供水量为406.8万m3/d。

可供水量一览表                    表3-12

| 水资源类别 | 供水规模（万m3/d） |
| --- | --- |
| 公共水厂 | 149 |
| 非常规水资源 | 30.8 |
| 企业自备供水 | 227（7.0） |
| 合计 | 406.8（186.8） |

注：括号内为不包含电厂冷却自备水源的可供水量

3.3 供需平衡分析

常州市区2020年规划需水量为400万m3/d，不含电厂冷却水时为174万m3/d；可供水量为406.8万m3/d，不含电厂自备水源时为186.8万m3/d，由此可见，常州市区供水基本上能够满足需水要求。

第4章  规划目标

4.1 总体指标

节约用水总体指标由5个项目组成，具体内容见表4-1。

节约用水总体指标值表             表4-1

| 序号 | 考 核 指 标 | 现状 （2010年） | 近期 （2015年） | 远期 （2020年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元GDP取水量（m3/万元） | 53.74 | ≤38.63 | ≤25.23 |
| 2 | 万元工业增加值取水量（m3/万元） | 76.03 | ≤53.22 | ≤37.25 |
| 3 | 城市供水管网漏损率 | 11.98% | ≤11% | ≤10% |
| 4 | 城市污水处理率 | 89.84% | ≥90% | ≥90% |
| 5 | 非常规水资源利用率 | 16.8% | ≥20% | ≥20% |

4.2 分项指标

节约用水分项指标分综合节水指标、生活节水指标、工业节水指标等3个方面，具体内容见表4-2。

节约用水分项指标值表               表4-2

| 分类 | 指 标 | 现状 （2010年） | 近期 （2015年） | 远期 （2020年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 节水 | 万元GDP取水量（m3/万元） | 53.74 | ≤38.63 | ≤25.23 |
|  | 城市非常规水资源利用率 | 16.8% | ≥20% | ≥20% |
|  | 城市污水处理率 | 89.84% | ≥90% | ≥90% |
|  | 城市供水管网漏损率 | 11.98% | ≤11% | ≤10% |
|  | 水环境质量达标率 | 100% | 100% | 100% |
| 生活 节水 | 节水型居民小区覆盖率 | 4.32% | ≥5% | ≥5% |
|  | 城市居民生活用水量（L/（p·d）（平均日） | 119.37 | ≤135 | ≤150 |
|  | 节水器具普及率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率 | 100% | 100% | 100% |
| 工业 节水 | 万元工业增加值取水量（m3/万元） | 76.03 | ≤53.22 | ≤37.25 |
|  | 工业用水重复利用率（不含火电） | 90.35% | ≥91% | ≥92% |
|  | 工业取水定额 | 达到GB/T18916定额系列标准 和常州市工业和生活用水定额标准 |  |  |
|  | 节水型企业（单位）覆盖率 | 21.40% | ≥25% | ≥25% |
|  | 工业废水排放达标率 | 100% | 100% | 100% |

4.3 管理目标

4.3.1节水型城市创建与后续管理措施

常州市区到2012年达到省级节水型城市目标，到2014年达到国家节水型城市目标。

一、节水型城市创建管理措施

（1）加强领导，建立组织机构。

（2）加大宣传力度，形成良好节水氛围。

（3）依靠科技进步，加快创建达标步伐。

（4）健全水价机制，促进节约用水工作。

（5）落实投入渠道，多方筹措创建资金。

二、后续管理措施

通过节水型城市考核验收后，将省级、国家节水型城市复查作为深化城市节水工作长效管理的目标，继续实施行之有效的节水管理制度和节水管理措施，创新节水管理方法，提高节水科技水平，巩固创建工作成果，将创建工作不断引向深入。

4.3.2 实现规划目标的总体构想

节约用水是在合理的生产力布局与结构的前提下，为实现一定的社会经济目标，对有限的水资源进行的合理分配和优化利用。它涉及到经济、技术、法制、行政、宣传教育等一系列手段的综合运用。

实现节水规划目标的主要途径有：

（1）加强宣传工作，提高节水意识；

（2）提高管理水平，建立节水管理程序；

（3）研究节水技术，研究价格政策，收集、整理、分析节水基础资料；

（4）开发和推广节水器具，采用新型喷灌技术；

（5）加强企业用水管理，改进生产工艺节约用水；

（6）治理和再生利用污水，开发利用雨水；

（7）检测和控制地下管道的漏水等。

第5章  节水目标实施规划

5.1工业节水对策与措施

5.1.1 工业节水现状

工业节水是城市节约用水工作中的一个重点。常州市区的工业节水大有潜力可挖。

一方面，常州市区部分单位产品耗水量较高，单位万元工业增加值取水量尚有下降空间。

另一方面，常州市区各行业工业用水的重复利用水平不均衡。

另外，2010年常州市区269家工业企业计划总用水量为234.08万m3/d，实际用水量为218.72万m3/d，节约用水量15.35万m3/d。整个计划用水工业企业节水百分比为6.56%，相对较低，其中部分工业企业实际用水量和计划用水量相差无几，具有较大的节水潜力。

5.1.2 工业节水潜力分析

工业节水的潜力可以从工业增加值的增长以及万元工业增加值取水量的变化来估算。

2010年，常州市区的工业增加值为1229.12亿元。根据《常州市城市总体规划（2011～2020）》，2015年常州市区工业增加值为2009亿元；2020年工业增加值为3196亿元。

2010年，常州市区的万元工业增加值取水量为76.03m3/万元，根据《常州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，到2015年，万元工业增加值取水量需降低30％，为53.22 m3/万元；到2020年，万元工业增加值取水量再降低30％，为37.25 m3/万元。

工业节水潜力预测表                 表5-1

|  | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万元工业增加值取水量 （m3/万元） | 76.03 | 53.22 | 37.25 |
| 工业增加值（亿元） | 1229.12 | 2009 | 3196 |
| 工业取水量（万m3） | 93453.68 | 106918.98 | 119051 |
| 工业节水量（万m3） |  | 45825.29 | 123940.88 |

从以上分析可以看出，常州市区目前的工业节水潜力较大，推动工业节水对保障常州市经济社会可持续发展意义重大。

未来常州市区工业节水仍应以高用水行业为重点，加强管理，提高常州市区工业节水水平，根据常州市目前高用水行业用水现状的分析，应根据各个行业制订具体的节水措施，进一步强化节水，仍有相当大的节水潜力。

5.1.3 工业节水对策与措施

针对常州市工业用水现状和节水目标，要坚持“节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，以提高水的利用率为核心，以企业为主体，以科技进步为先导，加大结构调整和技术改造力度，深化工业节水管理，完善市场机制，增加优质、低能耗、高附加值、竞争力强的产品种类和数量，加大低耗水原料的比重，优化原料结构，提高用水效率。在市区大力发展都市型工业。严格控制禁止类、限制类产业和产品的发展，把工业节水工作提高到一个新水平，促进工业增长和水资源的协调发展。具体措施如下：

一、优化产业结构和布局

（1）加快淘汰和取缔工艺落后、用水效率低、污染严重企业和产品；严格限制高用水、高污染行业的发展。

（2）尽快将污染严重的企业迁出市区，以改善市区的水环境。

二、实行计划用水与定额管理

严格控制用水总量，加强计划用水管理，重点实施对用水大户的监管。

三、深化技术改造

重点从产品的技术、工艺、设备等各个环节，采取“推广”、“限值”、“淘汰”、“禁止”等措施，引导节水减排技术和工艺的发展，抓好火电、钢铁、纺织印染、造纸、啤酒酿造等主要用水行业的节水减排技术改造，提高水的重复利用率，控制污水排放。

四、实施“三同时”审查制度

制定有关鼓励和扶持节约用水的规范性文件，制定有利于节水事业和节水产业发展的优惠政策，坚持执行城市节水“三同时”制度。

提高执法权威和执法效率，确保节水工作全面落到实处。加强节水工作的执法力度，做到依法管水、依法用水、依法节水；加强节水执法队伍建设，强化节水管理人员的廉政意识和职业道德建设。定期开展节水执法人员的法制业务培训，使其掌握执法依据，熟悉执法程序，不断积累业务知识，不断提高执法水平。

在加强执法力度，提高执法权威的同时，加强供水管理，减少非计费用水量。逐步将公共绿化用水、消防用水以及环卫市政用水等逐步纳入到计费系统中，杜绝偷用水情况的发生，尽可能减少非计费水量，缩小公共供水的产销差率。

五、加强工业企业节水管理

强化企业用水管理，建立健全的内部节水网络，完善三级计量设施和内部用水统计，建立用水考核和奖励制度。

六、推行循环用水

（1）积极推进武澄化工园、纺织工业园等工业园工业污废水和生活污水集中处理、深度处理、循环使用工程建设，将不同等级的再生水分质用于绿化用水、工业生产用水、循环冷却水和锅炉用水等；高浓缩污废水经蒸发器蒸发回收；含盐污泥填埋处理，实现工业园区“零排放”。

（2）大力推广厂际串联用水，将纺织企业产生的碱性废水，送到电厂作为脱硫系统补充水，化工酸性废水可作为色织厂废水处理的中和原料，形成水资源在不同企业间流动的链条。

## 5.2 生活节水对策与措施

### 5.2.1 生活节水现状

一、家庭用水

目前，常州市区居民家庭生活用水还存在着浪费现象：居民的节水意识比较淡薄，沐浴、洗涤等正常生活用水浪费；用水设备、用水器具以及供水管道的跑、冒、滴、漏现象存在；用水器具长流水现象存在等等。

二、公共用水

城市公共用水在城市用水中占有比例较大，大力节减这部分水量将会降低城市用水的需求，缓解城市供水的压力，促进节约用水。

由于公共用水相对比较集中，而且不分单元计费，使得用水人员缺乏节约用水的动力，存在着一定的浪费水现象。

### 5.2.2 生活节水潜力分析

据2010年常州市区供水节水管理处调查表明，常州市区目前宾馆、学校、医院等单位普遍用水量较大，洗车行业用水循环利用的比重很小，生活节水的潜力是比较大的。下面就生活节水的主要方面对节水潜力进行分析。

一、家庭用水潜力分析

针对家庭用水现状，通过节水宣传、实行阶梯水价以及更加严格科学的计量也可以使居民养成良好的用水习惯，从而更好的促进节约用水。

二、公共用水节水潜力分析

目前生活用水中部分学校、宾馆、医院、机关单位等公共用水单位用水量普遍较高，存在较大的浪费现象，对这些用水单位采用安装节水卫生器具、严格科学计量以及宣传教育等节水措施，可以有效控制公共用水的浪费现象。

三、管网漏失节水潜力分析

管网漏失每年浪费了大量的水资源。2010年，常州市区自来水供水漏失水量5489.35万m3，管网漏损率为11.98%。未来应制定详细的管网改造计划，加大管网改造力度，重点对60、70年代期间铺设的管道及材质差、经常爆管、积垢淤塞的灰口铸铁管道进行改造。在管网改造过程中推广使用离心工艺制造的球墨铸铁管、UPVC管和新型复合塑料管等优质管材和阀门等，降低管网漏损率，提高节约用水水平。常州市区公共供水管网漏损率每降低1%，则相对于2010年供水量和漏损率，每年可节水458.21万m3。

### 5.2.3 生活节水对策与措施

生活节水可以通过公众参与、经济手段、制度管理和用水设施完善等方面来实现。

一、公众参与

对市民进行节水宣传教育，使广大市民充分认识到节约用水的重要性，自觉参与到节约用水的活动中，在全社会形成一种良好的节水风气，以节约用水为荣，以浪费用水为耻。

二、全面推行节水型用水器具

生活节水，除了养成良好的用水习惯外，选用节水器具和装置很重要，也很有效。另外，用水设施的改善不仅要选择节水型卫生器具，还要选用质量相对较好的管材和管件，防止跑、冒、滴、漏等浪费水现象的发生。

三、全面推行居民用水阶梯式水价

目前，常州市区除武进之外四区均已实行阶梯式水价制度，武进区应加快“一户一表”改造进度，根据实际情况，逐步实行阶梯式水价制度。

四、加快供水管网技术改造，降低供水管网漏损率

常州市目前的供水管网漏损率仍处在一个较高的水平，漏损率为11.98%左右。造成目前现状的原因涉及的层面较多，针对管网漏失控制，我国现行标准中强调：管理是基础，检漏是关键，管网改造是长期性根本措施。鉴于以上分析，未来拟从以下方面切实加强，有力的控制管网漏失问题，力争在2020年将漏损率控制在10%以下：

（1）加强供水管网的管理

（2）加强管网检漏工作

（3）加强城市供水旧管网的改造，在改造中严格控制施工质量。

常州市区现状供水管道长度为7488.03km，规划近期改造供水管道长度为196km，改造比例为2.62％。

（4）建立城市供水管网快速应急抢修体系，通过增设抢修点、增加抢修力量等各种措施，减少事故抢修时间，可节约相当量的水资源。

## 5.3 非常规水资源利用对策与措施

### 5.3.1 非常规水资源利用概述

非常规水资源包括再生水、海水、雨水、矿井水、苦咸水等，根据常州市的具体条件，非常规水资源主要是指再生水和雨水。

### 5.3.2 非常规水资源利用工程规模

根据《常州市供水专项规划（2011～2020）》，常州市区近期（2015年）需水量约为134.01万m3/d，远期（2020年）需水量约为153.98万m3/d。

按照常州市非常规水资源利用率不低于20％计算，可得常州市非常规水资源利用工程规模近期（2015年）不低于26.8万m3/d（9782万m3/a），远期（2020年）不低于30.8万m3/d（11023万m3/a）。

### 5.3.3 再生水利用对策与措施

#### 5.3.3.1 再生水利用现状

目前市区污水再生利用工程共建有5处，尾水经深度处理后，主要回用于工业循环冷却水、景观绿化用水、河道生态补充水。污水再生利用总规模为21万m³/d。

常州市区污水再生利用现状一览表             表5-2

| 序号 | 污水厂 | 再生利用规模 （万m3/d） | 深度处理工艺 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戚墅堰 | 4.0 | 化学除磷＋过滤＋臭氧消毒 | 中天钢铁循环冷却水 |
| 2 | 城北 | 11.0 | 化学除磷＋过滤＋二氧化氯消毒 | 柴支浜南支生态补水 |
| 3 | 清潭 | 1.5 | 化学除磷＋纤维转盘滤池过滤＋紫外消毒 | 白家浜生态补水、荆川公园绿化景观用水 |
| 4 | 武南 | 4.0 | 人工湿地 | 生态河道补水 |
| 5 | 漕桥 | 0.5 | 人工湿地 | 生态河道补水 |
|  | 合计 | 21 |  |  |

#### 5.3.3.2 再生水利用规划

一、再生水利用布局规划

积极实施以削减水污染负荷、提高城市水体水质功能为主要目标的城市污水再生利用工程。在城市景观环境用水中优先利用再生水；工业用水和城市杂用水积极利用再生水；在再生水集中供水范围之外的具有一定规模的新建住宅小区或公共建筑，提倡综合规划小区再生水系统及合理采用建筑中水。

规划对常州市区部分污水处理厂的出水进行相应的处理，使其水质达到国家城市污水再生利用的相关水质标准后应用于工业用水、污水厂厂区回用、城区绿化用水、道路广场浇洒用水、洗车用水以及景观水体补充用水等方面。具体如下：

（1）工业用水

目前用于工业用水的再生水利用工程为戚墅堰污水处理厂再生水利用工程，规模为4.0万m3/d，主要用于中天钢铁集团有限公司循环冷却水，总用水量为1460万m3/a。

近期（2015年）规划：江边污水处理厂4.0万m3/d再生水用于国电电厂循环冷却水、冲灰水、滨江工业园工业企业用水；武进城区污水处理厂2.0万m3/d再生水用于武进纺织园工业用水。到2015年用于工业用途的再生水达到10.0万m3/d，即3650万m3/a。

远期（2020年）规划：江边污水处理厂扩建2.0万m3/d再生水利用工程用于国电电厂循环冷却水、冲灰水、滨江工业园工业企业用水；武进城区污水处理厂扩建2.0万m3/d再生水利用工程用于武进纺织园工业用水；武南污水处理厂扩建2.0万m3/d再生水利用工程用于武进高新区工业企业用水；武进经发区污水处理厂扩建2.0万m3/d再生水利用工程用于武进经发区工业用水。到2020年用于工业用水的再生水水量为18.0万m3/d，即6570万m3/a。

（2）污水厂厂区回用

厂区杂用水主要有生产构筑物冲洗水、脱水机冲洗水，道路浇洒水、绿化喷洒水、加药稀释水等，总用水量为228万m3/a。其中，构筑物冲洗标准为5L/（s·池），脱水机冲洗标准为120m3/h，道路浇洒标准为1.5L/（m2·d），绿化喷洒标准为1.5L/（m2·d）。

（3）绿化浇灌

采用再生水浇灌的绿地主要有公园绿地、防护绿地和附属绿地。

近期利用绿地总面积为821.36ha，按照绿地用水量为1.5L/（m2·d）的标准，利用规模为0.80万m3/d。浇洒天数根据常州市气候条件按照210天计，全年利用量为169万m3。

远期利用绿地总面积为1025.53ha，按照绿地用水量为1.5L/（m2·d）的标准，利用规模为1.08万m3/d。浇洒天数根据常州市气候条件按照210天计，全年利用量为226万m3。

（4）道路浇洒

近期采用污水再生作为浇洒用水的道路总面积为517.06ha，按照道路浇洒用水量1.5L/（m2·d）的标准，利用规模为0.78万m3/d。浇洒天数根据常州市气候条件按照210天计，全年利用量为163万m3。

远期采用污水再生作为浇洒用水的道路总面积为697.81ha，道路浇洒用水量1.5 L/（m2·d）的标准，道路浇洒用水的规模为1.45m3/d。浇洒天数根据常州市气候条件按照210天计，全年利用量为220万m3。

（5）洗车用水

考虑到公众接受再生水洗车的心理因素，规划近期洗车用水不利用再生水，远期洗车用水的40%采用再生水。

根据《常州市总体规划（2011～2020）》，2020年常州市区汽车总量将达到约63万辆。按照单次洗车用水量300L/（辆·次），汽车平均冲洗周期按15d冲洗一次计算，全年洗车用水总量为453.6万m3，再生水利用量为181万m3。

（6）景观水体补充

根据常州市区各河道功能规划、水质目标以及河道现状水质，结合常州市的水环境治理规划以及各河道与污水厂的相对位置，规划近期再生水除用于污水厂内部回用、绿化浇灌、道路浇洒外，剩余水量全部用于柴支浜、白家浜、荆川公园的景观环境用水，全年利用量为5645万m3；规划远期再生水除用于污水厂内部回用、绿化浇灌、道路浇洒、洗车外，剩余水量全部用于景观环境用水，全年利用量为5350万m3。

污水再生利用水量分配汇总详见下5-3。

污水再生利用水量分配表              表5-3

| 序号 | 项目 | 2015年污水再生利用量 （万m3） | 2020年污水再生利用量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用水 | 3650 | 6570 |
| 2 | 厂内回用 | 228 | 228 |
| 3 | 绿化浇灌 | 169 | 226 |
| 4 | 道路浇洒 | 163 | 220 |
| 5 | 洗车用水 | / | 181 |
| 6 | 景观水体补充 | 5645 | 5350 |
| 合计 |  | 9855 | 12775 |

二、工程建设规划

规划再生水利用工程主要包括两部分：厂外输配水管网系统；污水厂厂内再生水泵房、加氯系统，其中厂外管网系统根据工程布局的近远期规划分期实施，厂内回用泵房土建工程一次建成，设备分期安装。

（一）江边污水处理厂再生水利用工程建设规划

（1）江边污水处理厂内再生水送水泵房、加氯间和接触池

土建规模按6万m3/d一次建成，近期设备规模按4万m3/d配置，预留远期设备位置。

加氯间采用二氧化氯消毒，接触池按照水和氯接触时间30min设置，以保证消毒效果和管网余氯达到要求。

（2）厂外管网系统

近期规划实施厂外管网系统总长16.7km，管径范围为DN100～DN800，远期规划实施厂外管网系统总长为9.1km，管径范围为DN100～DN600，具体为：

江边污水厂再生水利用工程近、远期管道工程量一览表    表5-4

| 序号 | 管径 | 长度（km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期（2015年） | 远期（2020年） | 材质 |
| 1 | DN100 | 3.2 | 3.5 | PE |
| 2 | DN150 | 3.7 | 3.1 | PE |
| 3 | DN200 | 2 | / | PE |
| 4 | DN300 | 3.9 | / | 球墨铸铁 |
| 5 | DN400 | 0.6 | 2.0 | 球墨铸铁 |
| 6 | DN600 | 0.3 | 0.5 | 球墨铸铁 |
| 7 | DN800 | 3 | / | 球墨铸铁 |
| 8 | 合计 | 16.7 | 9.1 |  |

（二）武进城区污水处理厂再生水利用工程建设规划

（1）武进城区污水处理厂内再生水送水泵房、加氯间和接触池

土建规模按4万m3/d一次建成，设备规模按2万m3/d配置，预留远期设备位置。

加氯间采用二氧化氯消毒，接触池按照水和氯接触时间30min设置，以保证消毒效果和管网余氯达到要求。

（2）厂外管网系统

近期规划实施厂外管网系统总长40.3km，管径范围为DN100～DN800。

（三）武南污水处理厂再生水利用工程建设规划

（1）武南污水处理厂内再生水送水泵房、加氯间和接触池

武南污水处理厂规划近期不扩建再生水利用工程，远期仅增加2万m3/d再生水设备。

（2）厂外管网系统

远期规划实施厂外管网系统总长17.85km，管径范围为DN200～DN600。

（四）武进经发区污水处理厂再生水利用工程建设规划

（1）武进经发区污水处理厂内再生水送水泵房、加氯间和接触池

远期土建规模按2万m3/d建成，设备规模按2万m3/d配置。

加氯间采用二氧化氯消毒，接触池按照水和氯接触时间30min设置，以保证消毒效果和管网余氯达到要求。

（2）厂外管网系统

近期规划实施厂外管网系统总长14.8km，管径范围为DN200～DN600。

在管道敷设沿线，每隔500m设置一再生水取水点，以保证道路浇洒以及绿化浇灌用水取	水便捷。同时，建议绿化浇灌尽可能采用滴灌方式，以避免或减少浇灌时再生水水雾飞扬至空气中。

再生水利用工程建设规划汇总见表5-5。

再生水工程近、远期工程建设规划表           表5-5

| 序号 | 污水厂 | 再生水利用规模（万m3/d） |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 近期 | 远期 |  |
| 1 | 清潭 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 白家浜、荆川公园景观环境用水 |
| 2 | 戚墅堰 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 中天钢铁循环冷却水、城市杂用水 东南经济开发区工业用水 |
| 3 | 江边 | / | 4.0 | 6.0 | 电厂循环冷却水、冲灰水、 滨江工业区工业用水、城市杂用水 |
| 4 | 城北 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 柴支浜景观环境用水、 中华恐龙园绿地浇洒、景观环境用水 |
| 5 | 武南 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 武进高新区工业用水 景观环境用水、城市杂用水 |
| 6 | 城区 | / | 2.0 | 4.0 | 武进纺织园工业用水、城市杂用水 |
| 7 | 武进经发区 | / | / | 2.0 | 武进经济开发区工业用水 生产绿地灌溉用水 |
| 8 | 漕桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 合计 |  | 21.0 | 27.0 | 35.0 |  |

#### 5.3.3.3 再生水利用非工程性措施规划

一、建立合理的再生水利用价格体系

再生水的价格水平决定了污水再生利用企业是否能够得到足够的收益以满足其财务平衡的需求。

在市场经济条件下，价格是调节和引导人们消费行为的有力手段。只有当再生水水价低于地表水、地下水的价格一定的幅度，低于自来水水价较大幅度，使公众特别是工业用水大户感到使用再生水“有利可图”，具有经济上的优越性时，再生水水价的价格杠杆才能发挥作用，才能引导合理的用水消费，促进再生水的推广应用。

因此，加快水价体系改革势在必行。制定合理的地表水、地下水、自来水、再生水、污水处理费之间的比价关系，重点拉大工业用水中再生水与地表水、地下水以及自来水之间的价格差，真正做到优水优用，提高水资源的利用效率，依靠价格手段推动再生水利用市场的形成，进而促进再生水利用的产业化发展，达到节约用水的目的。

二、拓宽融资渠道，加大投入力度

再生水利用工程的建设不能仅仅依靠政府的财政投入，单一的政府投资体制会严重制约再生水利用产业的发展。要尽快建立起与市场接轨的多元化投资体制，借鉴国外如法国、芬兰等一些欧洲国家的经验，通过实施“谁污染、谁治理、谁用水、谁花钱”的以水养水政策，解决资金来源。要拓宽融资渠道，鼓励和吸引社会资金和外资投向再生水利用项目的建设和运营，实施基础设施建设风险补偿基金办法等各种手段保证投资回报；积极争取利用世界银行等国际金融组织贷款等，积极探索发行建设债券等多种融资方式，加大对再生水利用市场的资金投入。

三、坚持政策导向，大力倡导使用再生水

在城市再生水利用初期，除了从法律法规方面进行强制推广外，还应从政策方面予以扶持。如对自筹资金建设再生水利用设施的企业，政府可优先提供一定的环保项目贷款，或给予财政贴息；减免再生水利用生产企业的增值税。所得税及用水增容费等税费，再生水处理企业用电优惠；对于具体的再生水利用项目减免相关的市政配套费，或无偿提供土地使用权；使用再生水的单位可酌情减免污水处理费，其新鲜水的水质和水量应优先得到保证；成立专项基金资助再生水处理科研项目等。

四、提高认识，加强宣传

进一步加大保护水资源和再生水利用工作的宣传力度，广泛地向全社会宣传水质型缺水的形势，进一步提高全民再生水利用的意识和觉悟。利用各种宣传手段，打消人们利用再生水的顾虑和障碍，使人们认识利用再生水的安全性、重要性和紧迫性，调动人们利用再生水的积极性。使常州市全社会形成一种积极利用再生水、保护水环境的良好社会氛围。

五、强化再生水利用的安全保障措施

（1）再生水利用系统的设计和运行保证供水水质稳定、水量可靠和用水安全。工业用水采用再生水时，以新鲜水系统作备用。

（2）再生水厂与各用户保持畅通的信息传输系统。

（3）再生水管道严禁与饮用水管道连接。

（4）再生水管道与给水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距不得小于0.5m：交叉埋没时，再生水管道位于给水管道的下面、排水管道的上面，其净距均不得小于0.5m。

（5）再生水厂的主要设施设故障报警装置

（6）在再生水水源收集系统中的工业废水接入口，设置水质监测点和控制闸门。

（7）再生水厂和用户设置水质和用水设备监测设施，监测项目和监测频率应符合有关标准的规定。

（8）再生水厂主要水处理构筑物和用户用水设施，宜设置取样装置，在再生水厂出厂管道和各用户进户管道上设计量装置。再生水厂宜采用仪表监测和自动控制。

（9）再生水利用系统管理操作人员经专门培训。各工序应建立操作规程。操作人员执行岗位责任制，并持证上岗。

### 5.3.4 雨水利用对策与措施

5.3.4.1 雨水利用的意义

随着社会经济的发展，城市规模的迅速扩张，水资源短缺、洪涝灾害、水环境恶化成为当前我国面临的三大水问题。雨水综合利用作为开源和节流并举的一项措施，越来越受到整个社会的重视。它具有缓解水资源短缺、削减雨洪、改善生态环境等三个方面的效益。

雨水综合管理应按照低影响开发（LID）理念采用源头削减、过程控制、末端处理的方法进行，控制面源污染、防治内涝灾害、提高雨水利用程度。

常州作为江南水乡，河网密集，水资源丰富。在城市发展过程中，众多河道水质恶化，不能满足水环境功能区划要求，因此在常州城市雨水综合利用中，首当其冲的是要控制城市降雨径流污染，在技术、经济可行的条件下，逐步推进城市雨水。

5.3.4.2 初期雨水污染控制

随着城市点源污染治理的逐步完善，城市降雨径流污染日益成为影响城市水环境改善的主要原因。国内外众多城市积极研究、落实初期雨水的收集、处理，削减入河污染负荷。

一、雨水调蓄池

（1）源头调蓄：在地块内部建设雨水调蓄设施，源头截流初期雨水，按10mm深度控制雨水调蓄设施规模，地块内调蓄设施的建设，低于周围地面标高的活动场地、绿地、景观水体等，都可作为雨水调蓄池。根据《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）要求：规划建设用地面积2万m2以上新建建筑应建设雨水收集利用设施，设置雨水调蓄池；每ha建设用地宜建设不小于100m3的雨水调蓄池。

（2）过程调蓄：城市雨水在管道径流中，沿途有公园、广场、绿地等开敞空间的，宜就地建设地下雨水调蓄设施，截流管道径流雨水。

（3）末端调蓄：在水环境整治过程中，常州主城区部分河道沿线已实施污水截流工程，结合截流泵站建设，设置雨水调蓄池，实现对初期雨水的收集。

二、下凹式绿地

绿地高程低于路面高程，汇集周边道路、建筑物等区域产生的雨水径流，利用绿地系统蓄渗、净化雨水。

三、构建缓冲隔离带

常州城市河口控制线外侧都已控制河道安全防护带，利用防护带内的植物或植物与土木工程相结合，控制水土流失，有效过滤、净化路面雨水。

5.3.4.3 雨水综合利用

按雨水利用的目的，其利用有以下两种方式：

（1）直接利用。

建立雨水的蓄积设施将雨水收集起来后处理，处理的雨水再利用，主要用于城市的绿地浇灌、路面喷洒、冲洗厕所、景观用水等，不仅增加了可用水资源量，减轻城市防洪排水能力，保证城市防洪安全，还可控制地面水体的污染，而且可有效地缓解城市供水压力。

（2）间接利用。

通过工程措施增加雨水的入渗量，雨水渗透回灌补充地下水，使雨水转换为土壤水和地下水蓄积待用，实现缓解的可持续发展。

5.3.4.4 雨水利用工程措施

目前，常州市区有常州机场、常州环球恐龙城香树湾花园酒店、常州富都青枫苑宾馆、金色新城小区等部分场所有雨水利用。

规划结合节水型小区的创建以每年至少建设2个小区雨水利用工程的速度推进。

5.3.4.5 雨水利用非工程性措施规划

推广雨水资源化利用，还应加强以下几个方面的保障措施：

（1）建立和完善雨水利用管理体系。

（2）加强技术研究、建设雨水利用示范工程。

（3）制定相关技术政策和鼓励措施

（4）加大宣传，提高民众参与度

第6章  节水工程措施

6.1 规划近期节水工程及投资匡算

6.1.1 工业节水项目及投资匡算

新用水项目规划采用先进节水技术和设施，已有的项目规划进行节水技术和设施的更新改造，逐步提高节水水平。近期（2015年）工业节水项目总投资为28181万元，远期（2020年）工业节水项目总投资为26318万元。

6.1.2 供水管网改造工程及投资匡算

根据《常州市“十二五”供水规划》，常州市区近期供水管网改造总长约196km，管径DN200～DN1000，工程投资约35000万元，远期供水管网改造总长度为380km，管径为DN200～DN500，工程投资约为2500万元。

6.1.3 再生水利用近期工程及投资匡算

近期（2015年）再生水利用工程总投资为8504.3万元，远期（2020年）再生水利用工程总投资为10117.4万元。

6.1.4 雨水利用工程及投资匡算

每个雨水利用工程包括调蓄系统、处理系统以及输配系统，匡算每个工程投入资金150万元。近期（2015年）共需建设资金1500万元，远期（2020年）需建设资金为1500万元。

6.1.5 工程措施总投资

常州市区节约用水工程性措施的近期总投资为38185.3万元，远期总投资为37935.4万元，具体见表6-1。

工程性措施总投资匡算表                表6-1

| 序号 | 项目 | 近期投资（万元） | 远期投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业节水项目 | 28181 | 26318 |
| 2 | 污水再生利用工程 | 8504.3 | 10117.4 |
| 3 | 雨水利用工程 | 1500 | 1500 |
|  | 合计 | 38185.3 | 37935.4 |

注：工程性措施总投资未包含城市供水管网改造和配套投资

6.2 非工程措施投资匡算

根据常州市城市目前的具体情况，结合创建国家节水型城市的计划，常州市区节约用水非工程性措施的总投资匡算近期为2000万元，远期为2550万元，具体见表6-2。

非工程性措施资金匡算表           表6-2

| 序号 | 项目 | 近期投资（万元） | 远期投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化取水点改造以及 其它公共用水设施改造 | 650 | 800 |
| 2 | 节水型企业（单位）和节水型小区创建 | 750 | 1000 |
| 3 | 宣传及其它 | 700 | 750 |
| 合计 |  | 2000 | 2550 |

6.3 效益分析

6.3.1经济效益

实施节约用水可以取得较大的直接经济效益。通过节约用水的实施，不仅可以节约常州市区的用水量，减少城市供水系统的建设和运行成本，而且可以减少城市污水的排放量，减少城市污水收集处理系统的建设和运行成本。另外，通过再非常规水资源利用以及分质供水的实施，也减少了供水系统的建设和运行成本。

6.3.2  社会效益

常州市通过各项措施推进节约用水，必将在全社会掀起一股节约用水的热潮，不但符合当前国家关于建设节约型社会的要求，而且还可以提高用水效率，实现水资源的优化配置，科学合理用水，由此促进产业结构的调整，提升产品层次，提高城市品位。另外，还可以减少污染，改善城市环境，提升城市形象，改善人民生活条件。

第7章  促进和保障措施

7.1 完善长效机制

7.1.1 严格取水总量控制

根据常州市区社会经济发展水平、产业结构、企业节水潜力等情况，对年度取水总量进行严格控制。

7.1.2 完善节水统计制度

通过统计数据分析，不断找到城市节约用水工作存在的主要问题，加强和改进节水工作。同时通过统计报表反映城市节水最重要的指标，如万元地区生产总值取水量、万元工业增加值取水量、工业用水重复利用率以及城市自来水漏损率等。通过对上述各项经济技术指标统计和考核，反映出城市节约用水能力和水平，也为制定国民经济发展计划和科学民主决策提供依据。

7.1.3 合理运用经济杠杆

合理的水价体系是发挥经济杠杆作用的核心。在市场经济条件下，合理的水价体制对于城市生活与工业节水具有重要作用。为了有效控制用水需求，获得最佳经济、社会与环境效益，必须充分发挥水价经济杠杆调节作用。通过经济手段，把企业、个人的局部利益同全社会的共同利益有机地结合起来，限制损害环境的活动，奖励保护环境的活动。

7.2 组织保障

7.2.1 明确节水管理部门职能

进一步健全管理网络，通过统一管理，使规划、统计、供水、排水以及水资源管理等各部门和单位互相协调，解决在节约用水具体工作中管理部门交叉、职能不清的问题。

常州市节约用水管理机构为常州市节约用水办公室，负责城区计划用水和节约用水管理工作。为实现节水规划目标，必须进一步完善机构制度，增加相应人员，确保其能够完成主要职责。

7.2.2 加强部门间的合作

城市节水工作是一个庞大、复杂的系统工程，为了做好常州市区的节约用水工作，应加强城市建设、规划等部门间的协作，加强发改、经信、财政、环保、水利等部门的沟通联系，形成工作合力。

7.3 政策保障

7.3.1 建立健全的节水法规体系

为进一步完善和推动法制建设工作，使常州市区的节约用水工作走上法制轨道，要按照社会主义市场经济体制和政府职能转变的要求，继续认真做好现有节水政策法规的梳理、调整、补充完善工作，严格执行现有节水法规和政府规章，进一步强化取水许可、计划用水、用水定额和用水器具的管理，促进节水管理由原来单一的行政手段向法制手段的转变。

7.3.2 加强节水“三同时”制度

加强节水“三同时”制度，全面推行计划用水制度、发布节水技改投资导向目录、强化用水设施、设备质量监管、计量监管等。

7.4 技术保障

7.4.1 依靠科技积极推进生活节水

常州市区目前居民生活用水指标相对较高，存在着浪费用水的现象。因此，要积极推进生活节水，在保证居民生活质量的前提下降低生活用水量。

（1）进一步加强节水型用水器具的研制和应用，制订标准，强化执行力度。

（2）加强城市供水管网的技术改造，不断研究、引进和应用管网控制、检测、检漏技术，加强维护管理，降低城市供水管网的漏损率。

7.4.2 依靠科技积极推进工业节水

要鼓励和支持企业（单位）积极推进技术改造，大力发展和推广工业用水重复利用技术，发展高效冷却用水、热力和工艺系统、洗涤等节水技术，推广工业输用水管网、设备防漏和快速堵漏修复技术以及工业用水计量管理技术等。

7.4.3 积极研究分质供水的可能性

所谓的分质供水，就是按照不同水质供给不同用途的一种供水方式。分质供水可以有效的节约水资源和降低水处理成本。

分质供水以可饮用水系统作为城市主体供水系统，而将低品质水、回用水另设管网供应，用作园林绿化、清洗车辆、冲洗厕所、喷洒道路以及工业冷却等，称为非饮用水系统。非饮用水系统通常是局部或区域性的，作为主体供水系统的补充。

7.5 资金保障

切实做好财政保障工作，逐步建立完善的财政投入机制，推进节水措施的落实。加强资金管理，制定资金使用计划，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

7.6 宣传保障

利用各种宣传手段，使人们认识水的重要性、浪费水的危害性、破坏水的危险性以及缺水的严重性，调动人们保护水资源、维护水秩序、爱护水环境的积极性，增强人们科学用水、计划用水、节约用水的自觉性。使人们在认识上要由过去把水作为一般性资源认识向把水作为战略性资源认识转变，由过去粗放型经营方式向集约型经营方式转变，由过去主要依靠增量解决资源短缺问题向更加重视节约和代替转变，在全社会形成一种节约用水、合理用水、防止水污染和保护水环境的良好社会氛围。