常州市市区声环境功能区划（2017）

第一条  为加强常州市市区（常州市中心城区及金坛区中心城区）声环境管理，防治城市环境噪声污染，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令第77号）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，以《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）为依据，结合《常州市城市总体规划（2011-2020）》、《金坛市城市总体规划（2013-2030）》和市区的实际情况，并参考城市环境噪声管理有关的要求，制定本区划。

第二条  本区划适用于常州市市区（常州市中心城区及金坛区中心城区）内的声环境管理。

第三条  各类声环境功能区适用的环境噪声等效声级限值见表1。

- 表1  环境噪声等效声级限值

单位：（dB（A））

| 类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

注：表1中4b类声环境功能区类别环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的的增建铁路）干线建设项目两侧区域；既有铁路干线建设项目两侧区域按昼间70 dB（A）、夜间70 dB（A）执行。在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）执行。

（a）穿越城区的既有铁路干线；

（b）对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。

第四条  常州市市区各类声环境功能区范围（详见附图1-2）。

（一）1类声环境功能区

以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域或I类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。1类声环境功能区包含以下区域：

（1）常州市中心城区：

1-1：沿汉江路-藻港河-河海西路-东经120路-竹林北路-龙锦路-青龙西路-丽华北路-竹林西路-和平北路-飞龙东路-通江南路-沪宁城际铁路-龙江中路-龙城大道-新藻港河-太湖路-惠山路-珠江路-通江南路-汉江路包围的封闭区域（占地约24.81km²）。

1-2：沿关河西路-通江南路-京杭运河-丽华北路-劳动东路-青洋北路-中吴大道-采菱港-新京杭运河-湖滨路-中吴大道-龙江中路-关河西路包围的封闭区域（占地约38.2km²）。

1-3：沿长虹西路-长虹中路-和平南路-滆湖中路-丽华南路-武南路-兰陵中路-滆湖中路-淹城中路-延政西路-湖滨北路-长虹西路包围的封闭区域（占地约20.66km²）。

（2）金坛区中心城区：

1-4：沿丹荆路-西环一路-北环西路-西城路-横街-江南路-社桥路-西门大街-西环二路-北环西路-邮堂庙路-丹荆路包围的封闭区域（占地约0.78km²）。

1-5：沿沿良常路-上庄路-丹荆路-丹阳门南路-北环西路-西城路-良常路包围的封闭区域（占地约0.51km²）。

1-6：沿良常路-丹金溧漕河-东环二路-北环东路-丹金溧漕河--丹荆路-春风东路-丹凤路-丹阳门北路-良常路包围的封闭区域（占地约0.91km²）。

1-7：沿供电路-华苑北路-金胜路-东环二路-育才路-翠北路-供电路包围的封闭区域（占地约0.29km²）。

1-8：沿西门大街-市场路-东环一路-东门大街-华阳路-塘河西路-华城路-复兴路-峨嵋路-中兴路-南环二路-汇贤路-金坛大道-240省道-环湖路-东环二路-常合高速公路-新丹金溧漕河-丹金溧漕河-西环二路-西门大街包围的封闭区域（占地约41.32km²）。

（二）2类声环境功能区

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。中心城区除1类、3类声环境功能区之外的居住、商业、工业混杂区域划为2类声环境功能区。2类声环境功能区包含以下区域：

（1）常州市中心城区：

2-1：沿沪蓉高速公路-井冈山路-机场路-中心区边界-新孟河-沪蓉高速高速包围的封闭区域（占地约10.94km²）。

2-2：沿滨江大道-新华路-华苑路-春江路-京沪高速铁路-德胜河-滨江大道包围的封闭区域（占地约16.15km²）。

2-3：沿338省道-桃花港路-赣江路-通江北路-创业东路-新藻港河-嫩江路-科技大道-中心区边界-京沪高速铁路-龙江路-嫩江路-玉龙北路-浏阳河路-春江路-创业西路-龙江路-黄河路-新藻港河-338省道包围的封闭区域（占地约60.35km²）。

2-4：沿沪蓉高速公路-龙江路-汉江路-薛治路-沪蓉高速公路包围的封闭区域（占地约3.87km²）。

2-5：沿沪蓉高速公路-北塘河-青洋北路-北塘河东路-丁塘河-新塘路-青洋北路-青龙路-横塘河-龙锦路-青洋北路-劳动东路-丽华北路-延陵中路-桃园路-怀德中路-关河西路-龙江中路-沪宁城际铁路-通江南路-飞龙中路-和平北路-竹林西路-青龙西路-龙锦路-竹林北路-东经120路-河海西路-新藻港河-汉江路-通江中路-珠江路-惠山路-太湖路-泰山路-沪蓉高速公路包围的封闭区域（占地约36.71km²）。

2-6：沿龙锦路-东城路-漕上路-大明路-东方中路-青洋北路-龙城大道-丁塘河-龙锦路包围的封闭区域（占地约7.14km²）。

2-7：沿青龙路-沪蓉高速公路-常合高速公路-京杭运河-常青路-东方二路-五杨路-龙锦路-常青路-青龙路包围的封闭区域（占地约29.24km²）。

2-8：沿京杭运河-清柏路-常遥路-京杭运河-常合高速公路-武南路-丽华南路-滆湖中路-和平南路-长虹中路-淹城北路-312国道-丽华南路-人民路-星火路-广电东路-采菱港-长虹东路-青洋南路-京杭运河-采菱港-中吴大道-青洋北路-京杭运河包围的封闭区域（占地约69.43km²）。

2-9：沿龙城大道-龙江中路-飞龙西路-新庆路-京杭运河-龙江中路-中吴大道-荆川路-湖滨路-延政西路-淹城中路-滆湖中路-兰陵中路-武南路-常泰高速公路-武进大道-凤栖路-镜湖路-常泰高速公路-景德西路-新武宜运河-中心区边界-延政西路-创业路-中心区边界-新武宜运河-新京杭运河-新庆路-童子河-龙城大道包围的封闭区域（占地约87.95km²）。

2-10：沿武南路-常合高速公路-风林路-武南路包围的封闭区域（占地约4.62km²）。

2-11：沿常合高速公路-青洋路-阳湖路-丽华南路-常合高速公路包围的封闭区域（占地约4.55km²）。

2-12：沿敬业路-常武南路-南湖路-青洋路-中心区边界-凤栖路-新知路-敬业路包围的封闭区域（占地约11.85km²）。

2-13：沿新京杭运河-淹城北路-常虹西路-湖滨路-新京杭运河包围的封闭区域（占地约5.73km²）。

2-14：沿龙锦路-天目山路-龙城大道-晋陵北路-龙锦路包围的封闭区域（占地约0.39km²）。

（2）金坛区中心城区：

2-15：沿340省道-241省道-北环西路-西环二路-丹金溧漕河-新丹金溧漕河-340省道包围的封闭区域（占地约4.39km²）。

2-16：沿丹荆路-西城路-北环西路-西环一路-丹荆路包围的封闭区域（占地约0.21km²）。

2-17：沿北环西路-丹阳门南路-西门大街-社桥路-江南路-横街-西城路-北环西路包围的封闭区域（占地约0.41km²）。

2-18：沿丹荆路-丹金溧漕河-西门大街-丹阳门南路-丹荆路包围的封闭区域（占地约0.79km²）。

2-19：沿340省道-丹阳门北路-丹凤路-春风东路-丹荆路-上庄路-340省道包围的封闭区域（占地约0.36km²）。

2-20：沿北环东路-华阳路-峨嵋路-东环二路-东门大街-东环一路-市场路-西门大街-丹金溧漕河-北环东路包围的封闭区域（除去中间1类功能区，占地约2.05km²）。

2-21：沿340省道-华阳路-北环东路-东环二路-丹金溧漕河-340省道包围的封闭区域（占地约0.83km²）。

2-22：沿340省道-中心区边界-晨凤路-华阳门-340省道包围的封闭区域（占地约4.04km²）。

2-23：沿晨凤东路-中心区边界-金坛大道-复兴路-晨凤东路包围的封闭区域（占地约8.93km²）。

2-24：沿华城路-240省道-峨嵋路-汇贤路-华城路包围的封闭区域（占地约0.39km²）。

2-25：沿南环二路-240省道-金坛大道-汇贤路-南环二路包围的封闭区域（占地约0.69km²）。

2-26：沿金坛大道-东环二路-环湖路-东环一路-金坛大道包围的封闭区域（占地约0.42km²）。

2-27：沿金坛大道-水北路-中心区边界-240省道-常合高速公路-东环二路-环湖路-240省道-金坛大道包围的封闭区域（占地约18.28km²）。

2-28：沿240省道-东村东路-华阳路-环园北路-镇广公路-新丹金溧漕河-240省道包围的封闭区域（占地约4.42km²）。

（三）3类声环境功能区

以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域或II类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。3类声环境功能区包含以下区域：

（1）常州市中心城区：

3-1：录安洲（占地约4.5km²）

3-2：沿长江-中心区边界-科技大道-嫩江路-新藻港河-创业东路-通江北路-赣江路-桃花港路-338省道-新藻港河-黄海路-龙江路-创业西路-春江路-新华路-滨江大道-德盛河-中心区边界-长江包围的封闭区域（占地约52.24km²）。

3-3：沿戚墅堰区北边界-北塘河-沪蓉高速公路-青龙路-常青路-龙锦路-大明路-龙城大道-青洋北路-龙锦路-横塘河-青龙路-青洋北路-新堂路-丁塘河-北塘河东路-青洋北路-北塘河-沪蓉高速公路-戚墅堰区北边界包围的封闭区域（占地约15.78km²）。

3-4：沿龙锦路-五杨路-东方二路-常青路-延陵东路-京杭运河-常遥路-清柏路-京杭运河-青洋北路-东方中路-大明路-漕上路-东城路-东方东路-常青路-潞横路-东城路-龙锦路包围的封闭区域（占地约16.55km²）。

3-5：沿312国道-青洋南路-长虹东路-采菱港-河东街-广电东路-星火路-人民路-丽华南路-312国道包围的封闭区域（占地约7.02km²）。

3-6：沿武南路-风林路-常合高速公路-丽华南路-阳湖路-青洋路-南湖路-常武南路-敬业路-新知路-凤栖路-中心区边界-武宜运河-景德西路-常泰高速公路-镜湖路-凤栖路-武进大道-常泰高速公路-武南路包围的封闭区域（占地约48.48km²）。

3-7：沿沪蓉高速公路-春江路-浏阳河路-龙江路-沪蓉高速公路-薛冶路-汉江路-龙江路-沪蓉高速公路-泰山路-太湖路-新藻港河-龙城大道-薛冶路-新龙路-凤凰河-邹傅路-新京杭运河-春江路-龙城大道-怒江路-沪蓉高速公路包围的封闭区域（占地约66.85km²）。

3-8：沿飞龙西路-龙江路-京杭运河-新庆路-飞龙西路包围的封闭区域（占地约2.61km²）。

3-9：沿中心区边界-创业路-延政西路-中心区边界包围的封闭区域（占地约5.24km²）。

3-10：沿沪蓉高速公路-新孟河-中心区边界-沪蓉高速公路包围的封闭区域（除去机场用地，占地约4.01km²）。

（2）金坛区中心城区：

3-11：沿新丹金溧漕河-镇广公路-环园北路-华阳路-东村东路-240省道-340省道-西城路-丹荆路-邮堂庙路-北环西路-241省道-340省道-新丹金溧漕河包围的封闭区域（占地约17.77km²）。

3-12：沿晨风路-复兴路-华城路-塘河西路-华阳路-晨风路包围的封闭区域（占地约4.91km²）。

3-13：沿峨嵋路-复兴路-金坛大道-240省道-南环二路-中兴路-峨嵋路包围的封闭区域（占地约2.78km²）。

（四）4类声环境功能区

交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，分为4a类和4b类两种类型。4a类包括高速公路、干线公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、等级航道两侧区域；4b类包括铁路干线两侧区域。（详见附表1-2）

（1）交通干线两侧4a类功能区的划分

交通干线为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路以及城市轨道交通（地面段）。

①当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

②若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下：

相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为55m；

相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为35m；

相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为20m。

（2）内河航道两侧4a类功能区的划分

根据河道两侧建筑物形式和相邻区域的噪声区划类型，将河堤护栏或堤外坡角外一定距离以内的区域划分为4a类标准适用区域，其原则和方法同（1）。

（3）铁路两侧4b类功能区的划分

城市规划确定的铁路用地范围外一定距离以内的区域划为4b类标准适用区域。距离的确定不计相临建筑物的高度，其原则和方法同（1）— ②。

第五条  机场周围区域执行国家《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-1988）。

第六条  乡村声环境功能的确定，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。

第七条  执行标准的时段划分：昼间6:00-22:00，夜间22:00-次日6:00。

第八条  本规定自2018年1月1日起施行。2000年9月18日市政府颁发的《常州市市区〈城市区域环境噪声标准GB3096-93〉适用区域划分规定》（常政发〔2000〕第156号文）同时废止。

附件：1. 常州市中心城区交通干线表

2. 金坛区中心城区交通干线表

- 附件1

- 常州市中心城区交通干线表

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路 | 常泰高速公路 | 沪蓉高速公路 | 南湖路 |
| 2 |  | 沪蓉高速公路（G42） | 239省道 | 常合高速公路 |
| 3 |  | 常合高速公路（S38） | 环湖北路 | 沪蓉高速公路 |
| 4 | 干线公路 | 新常溧线（S239）一级公路 | 沪蓉高速公路 | 龙城大道 |
| 5 |  | 武澄公路（S232）一级公路 | 沪蓉高速公路 | 常合高速公路 |
| 6 |  | 沿江公路（S338）一级公路 | 德胜河 | 常州边界 |
| 7 |  | 122省道（规划）一级公路 | 德胜河 | 常州边界 |
| 8 |  | 常锡公路（G312）一级公路 | 新武宜运河 | 青洋路 |
| 9 | 城市快速路 | 龙江路（338省道-市区边界为高架快速路） | 338省道 | 中心区边界 |
| 10 |  | 青洋路（青龙西路-滆湖路为高架快速路） | 常州边界 | 中心区边界 |
| 11 |  | 龙城大道、潞横路（239省道-青洋路为高架快速路） | 239省道 | 沪蓉高速公路 |
| 12 |  | 长虹路（新武宜运河-青洋路为高架快速路） | 新武宜运河 | 常合高速 |
| 13 |  | 中吴大道（龙江路-青洋路为城市快速路） | 棕榈路 | 常合高速公路 |
| 14 | 城市交通性主干道 | 关河西路 | 长江路 | 通江南路 |
| 15 |  | 关河中路 | 通江南路 | 和平北路 |
| 16 |  | 关河东路 | 和平北路 | 丽华北路 |
| 17 |  | 运河路 | 春江路 | 长江路 |
| 18 |  | 通江北路 | 338省道 | 122省道 |
| 19 |  | 通江中路 | 122省道 | 龙城大道 |
| 20 |  | 通江南路 | 龙城大道 | 关河西路 |
| 21 |  | 怀德北路 | 关河西路 | 劳动西路 |
| 22 |  | 怀德中路 | 劳动西路 | 龙江路 |
| 23 |  | 怀德南路 | 龙江路 | 新京杭运河 |
| 24 |  | 劳动西路 | 龙江路 | 和平北路 |
| 25 |  | 劳动中路 | 和平北路 | 丽华北路 |
| 26 |  | 青龙西路 | 青洋路 | 竹林东路 |
| 27 |  | 青龙东路 | 青洋路 | 沪蓉高速公路 |
| 28 |  | 丽华北路 | 关河东路 | 广电路 |
| 29 | 城市交通性主干道 | 丽华南路 | 广电路 | 武进大道 |
| 30 |  | 兰陵北路 | 劳动西路 | 312国道 |
| 31 |  | 兰陵中路 | 312国道 | 长虹路 |
| 32 |  | 兰陵南路 | 长虹路 | 前寨公路 |
| 33 |  | 大明路 | 北塘河北路 | 人民路 |
| 34 |  | 春江路 | 338省道 | 运河路 |
| 35 |  | 创业路 | 春江路 | 桃花江路 |
| 36 |  | 常青路 | 沪蓉高速公路 | 东方东路 |
| 37 |  | 港西大道 | 叶汤公路 | 德胜河 |
| 38 |  | 辽河路 | 春江路 | 通江路 |
| 39 |  | 黄河路 | 239省道 | 晋陵北路 |
| 40 |  | 延陵西路 | 怀德北路 | 和平北路 |
| 41 |  | 延陵中路 | 和平北路 | 青洋路 |
| 42 |  | 延陵东路 | 青洋路 | 常合高速公路 |
| 43 |  | 棕榈路 | 新京杭运河 | 龙江路 |
| 44 |  | 武南路 | 湖滨路 | 青洋路 |
| 45 |  | 武进大道 | 龙江路 | 青洋路 |
| 46 |  | 南湖路 | 龙江路 | 青洋路 |
| 47 | 城市生活性主干道 | 新堂北路 | 青洋路 | 飞龙东路 |
| 48 |  | 新堂路 | 飞龙东路 | 朱林西路 |
| 49 |  | 和平北路 | 关河中路 | 劳动中路 |
| 50 |  | 和平中路 | 劳动中路 | 312国道 |
| 51 |  | 和平南路（常武路） | 312国道 | 前寨公路 |
| 52 |  | 长江北路 | 长江 | 龙城大道 |
| 53 |  | 长江中路 | 龙城大道 | 中吴大道 |
| 54 |  | 长江南路 | 中吴大道 | 武进大道 |
| 55 |  | 花园街 | 312国道 | 滆湖路 |
| 56 |  | 玉龙路 | 长江 | 棕榈路 |
| 57 |  | 泰山路 | 黄河路 | 飞龙中路 |
| 58 |  | 信息大道 | 创新大道 | 常州边界 |
| 59 |  | 晋陵北路 | 沪蓉高速公路 | 龙城大道 |
| 60 |  | 晋陵中路 | 龙城大道 | 劳动西路 |
| 61 |  | 港口大道 | 338省道 | 创业路 |
| 62 |  | 兴港路 | 春江路 | 桃花江路 |
| 63 |  | 兴园路 | 春江路 | 通江北路 |
| 64 |  | 赣江路 | 春江路 | 桃花江路 |
| 65 |  | 汉江路 | 春江路 | 老藻港河 |
| 66 |  | 河海路 | 春江路 | 青洋路 |
| 67 |  | 飞龙西路 | 春江路 | 龙江路 |
| 68 |  | 飞龙中路 | 龙江路 | 通江南路 |
| 69 | 城市生活性主干道 | 飞龙东路 | 通江南路 | 青龙西路 |
| 70 |  | 东方西路 | 青龙西路 | 大明路 |
| 71 |  | 东方东路 | 大明路 | 232省道 |
| 72 |  | 剑横路 | 龙锦路 | 沪宁铁路 |
| 73 |  | 漕上路 | 大明路 | 232省道 |
| 74 |  | 东城路 | 龙锦路 | 漕上路 |
| 75 |  | 人民路 | 龙江路 | 大明路 |
| 76 |  | 广电路 | 长虹路 | 中吴大道 |
| 77 |  | 延政路 | 龙江路 | 青洋路 |
| 78 |  | 滆湖路 | 兰陵南路 | 青洋路 |
| 79 |  | 凤栖路 | 鸣新路 | 前寨公路 |
| 80 | 城市次干道 | 北大街 | 西横街 | 延陵西路 |
| 81 |  | 南大街 | 延陵西路 | 弋桥 |
| 82 |  | 广化街 | 弋桥 | 劳动西路 |
| 83 |  | 健身路 | 锦绣路 | 西横街 |
| 84 |  | 晋陵中路 | 关河路 | 劳动西路 |
| 85 |  | 晋陵南路 | 劳动西路 | 国道312 |
| 86 |  | 北塘河南路 | 飞龙东路 | 晋陵中路 |
| 87 |  | 永宁路 | 关河中路 | 青洋路 |
| 88 |  | 北太平桥路 | 关河中路 | 局前街 |
| 89 |  | 小东门路 | 和平北路 | 关河路 |
| 90 |  | 武青北路 | 和平北路 | 小东门路 |
| 91 |  | 新民里 | 和平北路 | 小东门路 |
| 92 |  | 西横街 | 文在桥 | 北大街 |
| 93 |  | 东横街 | 北大街 | 化龙巷 |
| 94 |  | 博爱路 | 化龙巷 | 和平北路 |
| 95 |  | 新市路 | 长江中路 | 怀德北路 |
| 96 |  | 新丰东一路 | 关河东路 | 新民里 |
| 97 |  | 新丰东二路 | 关河东路 | 武青北路 |
| 98 |  | 局前街 | 北大街 | 和平北路 |
| 99 |  | 罗汉路 | 和平北路 | 解放桥 |
| 100 |  | 西瀛里 | 早科坊 | 杨柳巷 |
| 101 |  | 早科坊 | 延陵西路 | 西瀛里 |
| 102 |  | 横兴路 | 西瀛里 | 广化街 |
| 103 |  | 吊桥路 | 广化街 | 和平北路 |
| 104 |  | 桃园路 | 和平北路 | 延陵中路 |
| 105 |  | 芦墅路 | 关河西路 | 新市路 |
| 106 |  | 光华路 | 兰陵北路 | 青洋路 |
| 107 |  | 夏雷路 | 长江中路 | 青洋路 |
| 108 |  | 河滨西路 | 怀德南路 | 龙江路 |
| 109 | 城市次干道 | 河滨东路 | 龙江路 | 中吴大道 |
| 110 |  | 清南路 | 迎宾路 | 河滨路 |
| 111 |  | 迎宾路 | 清南路 | 兰陵北路 |
| 112 |  | 红梅南路 | 劳动中路 | 夏雷路 |
| 113 |  | 龙游路 | 劳动中路 | 京杭大运河 |
| 114 |  | 离宫路 | 青洋路 | 中吴大道 |
| 115 |  | 清潭西路 | 河滨路 | 长江中路 |
| 116 |  | 清潭路 | 长江中路 | 劳动西路 |
| 117 |  | 荆川路 | 中吴大道 | 清潭路 |
| 118 |  | 东龙路 | 中吴大道 | 武南路 |
| 119 |  | 荆川东路 | 长江中路 | 荆川路 |
| 120 |  | 清潭新村路 | 清潭路 | 龙江路 |
| 121 |  | 勤业路 | 怀德中路 | 劳动西路 |
| 122 |  | 勤业南路 | 清潭路 | 勤业路 |
| 123 |  | 星园路 | 茶花路 | 勤业路 |
| 124 |  | 大仓路 | 新市路 | 勤业路 |
| 125 |  | 合欢路 | 樱花路 | 茶花路 |
| 126 |  | 樱花路 | 棕榈路 | 玉兰路 |
| 127 |  | 桂花路 | 河滨路 | 玉兰路 |
| 128 |  | 茶花路 | 河滨路 | 玉兰路 |
| 129 |  | 梧桐路 | 春江路 | 龙江中路 |
| 130 |  | 白云路 | 龙江路 | 河滨路 |
| 131 |  | 陈渡南路 | 松涛路 | 河滨路 |
| 132 |  | 凤凰路 | 劳动东路 | 河滨路 |
| 133 |  | 劳动中路 | 丽华北路 | 采菱桥 |
| 134 |  | 劳动东路 | 采菱桥 | 卫东桥 |
| 135 |  | 薛冶路 | 省道338 | 新安路 |
| 136 |  | 新庆路 | 河海西路 | 运河路 |
| 137 |  | 新丰路 | 春江路 | 龙江中路 |
| 138 |  | 新安路 | 春江路 | 龙江中路 |
| 139 |  | 顺园路 | 郦园路 | 龙城大道 |
| 140 |  | 新桥南路 | 新桥大街 | 黄河路 |
| 141 |  | 昆仑路 | 黄河路 | 飞龙中路 |
| 142 |  | 天山路 | 黄河路 | 五星北路 |
| 143 |  | 华山路 | 338省道 | 运河路 |
| 144 |  | 衡山路 | 辽河路 | 河海路 |
| 145 |  | 惠山北路 | 珠江路 | 河海路 |
| 146 |  | 惠山南路 | 河海路 | 锦绣路 |
| 147 |  | 龙锦路 | 通江路 | 兴东路 |
| 148 |  | 兴东路 | 新堂北路 | 龙锦路 |
| 149 | 城市次干道 | 惠民路 | 太湖路 | 广场路 |
| 150 |  | 广场路 | 惠山南路 | 晋陵北路 |
| 151 |  | 巫山路 | 河海路 | 晋陵中路 |
| 152 |  | 北塘河北路 | 大明路 | 龙城大道 |
| 153 |  | 竹林北路 | 横塘河东路 | 飞龙东路 |
| 154 |  | 竹林南路 | 飞龙东路 | 关河路 |
| 155 |  | 横塘河西路 | 东经120路 | 东方西路 |
| 156 |  | 横塘河东路 | 北塘河北路 | 劳动东路 |
| 157 |  | 竹林西路 | 北塘河南路 | 竹林南路 |
| 158 |  | 竹林东路 | 竹林南路 | 丽华北路 |
| 159 |  | 丁塘河西路 | 青龙路 | 延陵中路 |
| 160 |  | 庙湾村路 | 北塘河北路 | 青龙路 |
| 161 |  | 南海路 | 龙三路 | 信息大道 |
| 162 |  | 红河路 | 龙三路 | 科技大道 |
| 163 |  | 龙一路 | 钱江路 | 辽河路 |
| 164 |  | 龙二路 | 钱江路 | 红河路 |
| 165 |  | 珠江路 | 衡山路 | 晋陵北路 |
| 166 |  | 太湖路 | 昆仑路 | 老藻港河 |
| 167 |  | 锦绣路 | 恒泰路 | 晋陵中路 |
| 168 |  | 勤业北路 | 新昌路 | 勤业路 |
| 169 |  | 滨江大道 | 春江路 | 长江路 |
| 170 |  | 兴港东路 | 通江路 | 桃花江路 |
| 171 |  | 赣江东路 | 通江路 | 桃花江路 |
| 172 |  | 百丈南路 | 新源大道 | 华山路 |
| 173 |  | 新源大道 | 338省道 | 创业路 |
| 174 |  | 龙港三路 | 滨江大道 | 赣江路 |
| 175 |  | 桃花江路 | 338省道 | 赣江路 |
| 176 |  | 东经大道 | 赣江路 | 创业路 |
| 177 |  | 延陵东路 | 大明路 | 常青路 |
| 178 |  | 戚大街 | 常青路 | 232省道 |
| 179 |  | 富民路 | 大明路 | 龙锦路 |
| 180 |  | 东方二路 | 大明路 | 232省道 |
| 181 |  | 丁剑路 | 华丰路 | 232省道 |
| 182 |  | 华丰路 | 丁剑路 | 龙锦路 |
| 183 |  | 五一路 | 青龙路 | 中吴大道 |
| 184 |  | 城东路 | 丁剑路 | 富民路 |
| 185 |  | 园东路 | 龙锦路 | 东方二路 |
| 186 |  | 星火路 | 运南路 | 滆湖路 |
| 187 |  | 东方路 | 兰陵南路 | 丽华南路 |
| 188 |  | 虹西路 | 湖滨路 | 长虹路 |
| 189 | 城市次干道 | 永胜路 | 兰陵南路 | 丽华南路 |
| 190 |  | 定安路 | 长江南路 | 丽华南路 |
| 191 |  | 金鸡路 | 长江南路 | 丽华南路 |
| 192 |  | 火炬路 | 运南路 | 滆湖路 |
| 193 |  | 降子路 | 运南路 | 滆湖路 |
| 194 |  | 府北路 | 定安河 | 环府路 |
| 195 |  | 长沟路 | 运南路 | 社桥路 |
| 196 |  | 西园路 | 长江南路 | 虹西路 |
| 197 |  | 里底路 | 兰陵南路 | 丽华南路 |
| 198 |  | 虹北路 | 丽华南路 | 环府路 |
| 199 |  | 府东路 | 丽华南路 | 环府路 |
| 200 |  | 府西路 | 兰陵南路 | 环府路 |
| 201 |  | 府南路 | 环府路 | 滆湖路 |
| 202 |  | 环府路 | 府北路 | 府北路 |
| 203 |  | 湖滨路 | 312国道 | 武南路 |
| 204 |  | 滆湖路 | 长江南路 | 兰陵南路 |
| 205 | 等级航道 | 京杭大运河（老运河） | 德胜河 | 常合高速公路 |
| 206 |  | 京杭大运河（新运河） | 老运河 | 大明路 |
| 207 |  | 德胜河 | 长江 | 龙城大道 |
| 208 |  | 三山港 | 沪蓉高速公路 | 常合高速公路 |
| 209 |  | 新武宜运河 | 京杭运河 | 前寨公路 |
| 210 |  | 新藻港河 | 长江 | 京沪高铁 |
| 211 |  | 藻港河东支 | 红河路 | 辽河路 |
| 212 |  | 北塘河 | 关河 | 京沪高铁 |
| 213 |  | 新孟河 | 沪蓉高速公路 | 龙城大道 |
| 214 | 铁路 | 常泰城际铁路 | 长江 | 镇南铁路 |
| 215 |  | 镇南铁路 | 德胜河 | 常州东边界 |
| 216 |  | 京沪高速铁路 | 德胜河 | 常州东边界 |
| 217 |  | 沪宁城际铁路 | 德胜河 | 常合高速公路 |
| 218 |  | 沿江城际铁路 | 滆湖东岸 | 沪蓉高速公路 |
| 219 |  | 通江铁路支线 | 沪蓉高速公路 | 龙城大道 |

附件2

金坛区中心城区交通干线表

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路 | 常合高速公路 | 新丹金溧漕河 | 240省道 |
| 2 | 干线公路 | 241省道 | 丹金溧漕河 | 常合高速公路 |
| 3 |  | 镇广公路 | 中心区边界 | 盐港路 |
| 4 |  | 340省道 | 中心区边界 | 中心区边界 |
| 5 |  | 金章公路 | 丹金溧漕河 | 240省道 |
| 6 | 城市主干道 | 西环二路-纵一路 | 盐港路 | 环湖路 |
| 7 |  | 丹阳门北路-丹阳门南路 | 盐港路 | 西门大街 |
| 8 |  | 东环二路 | 丹阳门北路 | 常合高速公路 |
| 9 |  | 华阳路 | 环园北路 | 环湖路 |
| 10 |  | 汇贤路 | 340省道 | 常合高速公路 |
| 11 |  | 复兴路 | 340省道 | 钱资湖南路 |
| 12 |  | 北环西路-北环东路-晨风路 | 新丹金溧漕河 | 中心区边界 |
| 13 |  | 横街-东门大街-华城路 | 西环一路 | 中心区边界 |
| 14 |  | 南环二路 | 241省道 | 水北路 |
| 15 |  | 金坛大道 | 241省道 | 中心区边界 |
| 16 |  | 延政大道 | 240省道 | 水北路 |
| 17 |  | 钱资湖南路 | 241省道 | 水北路 |
| 18 | 城市次干道 | 西环一路 | 340省道 | 龙山路 |
| 19 |  | 西城路 | 盐港路 | 西城大街 |
| 20 |  | 东环一路 | 北环东路 | 环湖路 |
| 21 |  | 中兴路 | 340省道 | 科教路 |
| 22 |  | 水北路 | 中心区边界 | 金章公路 |
| 23 | 城市次干道 | 环园北路 | 西环二路 | 240省道 |
| 24 |  | 盐港路 | 241省道 | 240省道 |
| 25 |  | 红山路 | 中心区边界 | 西城路 |
| 26 |  | 丹凤路 | 241省道 | 丹阳门北路 |
| 27 |  | 江南路 | 西环二路 | 西环一路 |
| 28 |  | 南环一路 | 城西三路 | 水北路 |
| 29 |  | 丹阳门南路-文化路 | 北环西路 | 新丹金溧漕河 |
| 30 |  | 横二路 | 纵二路 | 水北路 |
| 31 |  | 横五路 | 丘荡路 | 汇贤路 |
| 32 |  | 钱资湖大道 | 241省道 | 240省道 |
| 33 |  | 金胜东路 | 塘河东路 | 水北路 |
| 34 |  | 科教路 | 240省道 | 复兴路 |
| 35 | 等级航道 | 新丹金溧漕河 | 240省道 | 常合高速公路 |
| 36 | 铁路 | 沿江城际铁路 | 新丹金溧漕河 | 240省道 |

- 附图1 常州市中心城区声环境功能区划图

- 附图2 金坛区中心城区声环境功能区划图