常州市内河港口与船舶污染物接收、

转运及处置设施建设方案

二〇二〇年四月

目    录

第1章  概  述…………………………………………………（4）

一、编制背景……………………………………………………（4）

二、编制目的……………………………………………………（5）

三、编制原则……………………………………………………（5）

四、编制依据……………………………………………………（6）

（一）法律法规及相关政策……………………………………（6）

（二）标准、规范及相关资料…………………………………（7）

（三）相关规划及其他统计资料………………………………（7）

五、编制范围……………………………………………………（8）

第2章  常州内河港发展现状…………………………………（9）

一、内河航道基本情况 ………………………………………（9）

二、内河港口基本情况 ………………………………………（10）

三、内河港口码头情况 ………………………………………（11）

第3章  船舶污染物接收设施建设……………………………（13）

一、港口码头、水上服务区、船闸船舶污染物接收设施建设内容

……………………………………………………………（13）

（一）港口码头船舶污染物接收设施建设 …………………（13）

（二）水上服务区船舶污染物接收设施建设 ………………（14）

（三）船闸船舶污染物接收设施建设 ………………………（14）

二、公共接收设施建设计划 …………………………………（15）

三、流动接收船建设计划 ……………………………………（15）

四、港口码头接收设施建设计划 ……………………………（15）

第4章  船舶水污染物接收、转运和处置要求及职责………（16）

一、船舶水污染物接收、转运和处置要求 …………………（16）

二、船舶水污染物接收、转运和处置部门职责 ……………（17）

附：常州内河港口码头船舶污染物接收设施现状及建设计划表

……………………………………………………………（20）

- 第1章  概  述

一、编制背景

近年来，我国经济水平的提升带动了水运行业的发展，船舶的种类和数量都有了明显的增加。船舶在运营过程中会产生垃圾、生活污水、含油污水、化学品洗舱水等污染物，具有数量大、流动性强、涉及范围广等特点。这些污染物如未经处理直接排放，将会对水体水质产生较大影响。随着我国环境质量形势的日益严峻，中央领导多次指示，向污染宣战，铁腕治污。

2015年5月，国务院下发《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，简称“水十条”），提出“增强港口码头污染防治能力，加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力”的任务要求。同年8月，交通运输部印发《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015～2020年）》，明确提出要探索建立船舶污染物接收处置新机制，加快船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物的接收设施的建设。

为确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度改善环境质量、更加有效规范环境秩序，2019年9月，省打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发《关于用更加严格举措切实加强船舶水污染防治的实施意见》、2019年12月省交通运输厅等五部门印发《关于规范我省辖区船舶水污染物接收转移处置工作的实施意见》、2020年3月省交通运输厅等六部门印发《关于印发江苏省长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案的通知》，要求全力加快船舶污染物接收设施的建设、改造和运行维护，为靠港作业船舶送交污染物提供基础设施保障。

二、编制目的

全面系统研究评估常州内河港口、码头和到港船舶的染物接收、转运及处置现状，明确污染物接收、转运及处置需求，提出污染物接收、转运及处置设施的建设内容和运营机制，提高本市内河港口船舶污染物接收处置能力和管理控制水平，促进水运生态绿色发展。

确保辖区所有港口码头按要求完成建设任务，通过建设固定设施、流动接收车、船或者购买第三方服务具备靠港作业船舶送交垃圾、生活污水和含油污水“应收尽收”的能力。

三、编制原则

（一）资源统筹规划

综合考虑港口、码头、城市及城市群区域内可利用的已建和在建环保设施，充分利用现有接收、转运及处置能力，科学规划新建、改扩建设施，提出港口、码头和到港船舶的污染物接收、转运及处置能力建设方案，实现船舶污染物的减量化、资源化和无害化。

（二）部门联合协作

强化各部门对港口和船舶污染物监管职责的落实，进一步明确交通运输、环保、住建、城管等部门的职责，形成多部门分工负责、齐抓共管的监管模式。

（三）强化运营管理

建立健全港口、码头和船舶污染物接收、转运及处置设施的运营机制，推进污染物的集中处理，进一步发挥市场化机制作用，促进相关设施有效衔接、稳定有效运营。

四、编制依据

（一）法律、法规及相关政策

1.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号）

2.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

3.《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》，（交水发〔2015〕133号）

4.《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令2015年第25号）

5.《交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》，（交办水函〔2016〕308号）

6.《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》，（交办水函〔2016〕976号）

7.《江苏省内河水域船舶污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会第56号）

8.《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》

（苏政发〔2015〕175号）

9.《省交通运输厅关于贯彻落实江苏省水污染防治工作方

案的实施意见》（苏交海〔2015〕8号）

10.《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发〔2016〕47号）

11.《省交通运输厅关于印发江苏省内河港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案的通知》（苏交海〔2016〕12号）

12.《中共常州市委 常州市人民政府印发常州市“二减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》（常发〔2017〕9号）

13.《关于用更加严格举措切实加强船舶水污染防治的实施意见》（苏污防攻坚指办〔2019〕70号）

14.《关于规范我省辖区船舶水污染物接收转移处置工作的实施意见》（苏交传〔2019〕514号）

15.《省交通运输厅等六部门关于印发江苏省长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案的通知》（苏交执法〔2020〕4号）

（二）标准、规范及相关资料

1.《江苏省内河船舶污染物接收设施建设指南》（试行）（常交技〔2019〕7号）

2.《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南》（JTST 175—2019）

（三）相关规划及其它统计资料

1.《常州内河港总体规划》

2.《常州沿江港口与船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》

3.《江苏省交通统计年鉴》

4.《中国港口年鉴》

五、编制范围

（一）对象范围

本方案面向的对象范围包括：常州所有内河码头、交通服务区、交通船闸、内河营运船舶，从事船舶污染物接收、转运及处置的相关企事业单位，以及港口、海事、环保、住建、城管等相关行政管理部门。

（二）时间范围

时间范围2020年。

（三）船舶污染物类型

本方案涉及的船舶污染物主要包括船舶生活污水、船舶垃圾、船舶含油污水3种。

1. 生活污水

船舶生活污水是指船舶上的人或动物由于生活产生的污水，具体包括：任何型式的厕所和小便池的排出物和其他废弃物；医务室（药房、病房等）的面盆、洗澡盆和这些处所排水孔的排出物；装有活畜禽货的处所的排出物；混有上述排出物的其他废水。

2. 船舶垃圾

船舶垃圾是指产生于船舶正常运营期间并需要连续或定期处理的各种食品废弃物、生活废弃物、操作废弃物、所有的塑料、货物残留物、焚烧炉灰、食用油、渔具和动物尸体。

3. 含油污水

含油污水是指含原油、燃料油、润滑油和其它各种石油产品及其残余物的污水，通常包含油压舱水、洗舱油污水和机舱残油污水（含船底油污水）。其中，含油压舱水是指油轮卸完油后，为确保安全航行和提高推进器的效率，在货油舱内或压舱内装一定量的水，装入的水和附着在舱壁上的粘油形成的污油水；船舶洗舱污油水指油船进厂修理或更换运油品种必须清洗货油舱，采用高压水清洗船舱产生的污油水。机舱残油污水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中涌出的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。

- 第2章  常州内河港发展现状

一、内河航道基本情况

常州市位于苏南水网地区，拥有内河航道里程1086km，水运资源丰富，具备内河航运发展的条件，是长三角、江苏省内河航运最为发达的地区之一。截至2017年底，辖区现状干线航道里程254km，其中III级航道里程133km，IV级航道里程6km，V级航道里程10km，VI级航道里程105km。根据《常州市干线航道网规划修编》，规划总里程501.06km，其中III级航道里程183.17km，IV级航道里程11.29km，V级航道里程128.87km，VI级航道里程177.73km。“十三五”期间，全市将对干线航道进行整治，包括魏村船闸整治工程、德胜河航道整治工程、芜申线高溧段航道整治工程、芜申线溧阳城区段航道整治工程、前黄枢纽工程等，通过一系列航道整治工程，全市内河通航条件将极大改善，内河水路运输将更加繁忙。

图1  “十三五”期常州市内河航道网建设项目图

二、内河港口基本情况

常州市地处江苏省东南部，位于长江三角洲沿海经济开放区，北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。境内河流密布、纵横交叉，京杭运河纵贯南北，丹金溧漕河、芜申线、锡溧漕河、德胜河等形成市内主要航道网络。

根据《常州内河港总体规划》相关成果，常州港的性质为：常州内河港是江苏省重要内河港口，是常州市社会经济发展的重要依托和沿河工业产业开发的重要支撑，是沿江沿海港口的内陆延伸和区域性综合运输枢纽，是区域性现代物流平台。随着腹地经济社会发展和港口功能的逐步拓展，其发展方向是以能源、矿建材料、原材料、工业产品和内外贸物资运输为主，积极开展内河集装箱运输，大力发展临港工业及现代物流业及，发展成为具有现代化水平的综合性港口。

图2  常州内河港总体规划图

三、内河港口码头情况

2020年3月，常州内河港区航道码头企业为191家。（钟楼区另有6家水利码头由属地码头整治办负责推进）

常州市港口企业数量情况

| 类型 | 内河三级以上航道 | 内河其它航道 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 | 小计 |
| 港口企业数量（个） | 33 | 158 |
| 散货码头企业数量（个） | 24 | 138 |
| 散货码头泊位数（个） | 87 | 406 |
| 杂货码头企业数量（个） | 19 | 34 |
| 杂货码头泊位数（个） | 85 | 78 |
| 集装箱码头企业数量（个） | 1 | 0 |
| 集装箱码头泊位数（个） | 3 | 0 |

2019年常州内河港吞吐量（万吨）

| 货物分类 | 合计 | 进港 | 出港 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 2259.44 | 1554.39 | 705.05 |
| 1、煤炭及制品 | 306.68 | 298.17 | 8.51 |
| 2、石油 | 34.16 | 34.11 | 0.05 |
| 3、金属矿石 | 367.56 | 366.97 | 0.59 |
| 4、钢铁 | 418.75 | 369.29 | 49.46 |
| 5、矿建材料 | 344.02 | 215.97 | 128.05 |
| 6、水泥 | 350.58 | 3.40 | 347.18 |
| 7、非金属矿石 | 285.77 | 251.37 | 34.4 |
| 8、化学肥料及农药 | 36.31 | 10.15 | 26.16 |
| 9、盐 | 77.52 | 0 | 77.52 |
| 10、粮食 | 3.25 | 0 | 3.25 |
| 11、化工原料及制品 | 25.12 | 2.24 | 22.88 |
| 12、有色金属 | 0.66 | 0.66 | 0 |
| 13、农、林、牧、渔业 | 1.84 | 0 | 1.84 |
| 14、其他 | 7.22 | 2.06 | 5.16 |

- 第3章  船舶污染物接收设施建设

一、港口码头、水上服务区、船闸船舶污染物接收设施建设内容

（一）港口码头接收设施建设

1. 建设“船舶污染物接收点”标识牌。

（1）标识牌长3米，宽0.5米，具体要求见《指南》附件1。

（2）标识牌上张贴联单系统二维码，具体要求见《指南》附件1。

2. 完善船舶垃圾接收设施。

（1）码头船舶垃圾接收设施，3只垃圾桶为一套，套数满足《指南》5.1.1。

（2）塑料垃圾桶不小于120L，其外观、容积、尺寸、壁厚、材料、机械性能符合《指南》6.1。

（3）塑料垃圾桶红色、蓝色、灰色，其颜色、标识符合《指南》6.1。

3. 完善船舶生活污水接收设施。

（1）码头船舶生活污水接收设施，总容积满足《指南》5.1.2。

（2）码头船舶生活污水接收设施，其存储罐、柜或污水池技术要求符合《指南》6.2。

4. 完善船舶含油污水接收设施

（1）码头船舶含油污水接收设施，总容积满足《指南》5.1.3。

（2）码头船舶生活污水接收设施，接收桶、接收柜符合《指南》6.3。

（二）水上服务区船舶污染物接收设施建设

1. 建设“船舶污染物接收点”标识牌。

2. 建设智能化船舶垃圾接收设施：2套以上，每套3个垃圾桶，每个垃圾桶不小于240L，指标符合《指南》6.1。

3. 建设智能化船舶生活污水接收设施：容积满足《指南》5.2.1，指标符合《指南》6.2。

4. 建设智能化船舶含油污水接收设施：容积不小于1m3，指标符合《指南》6.3。

（三）船闸船舶污染物接收设施建设

1. 建设“船舶污染物接收点”标识牌。

2. 建设智能化船舶垃圾接收设施：上游远调站、下游远调站、待闸区域分别建设1套以上，每套3个垃圾桶，每个垃圾桶不小于240L，指标符合《指南》6.1。

3. 建设智能化船舶含油污水接收设施：上游远调站、下游远调站、待闸区域分别建设1套，容积不小于1m3，指标符合《指南》6.3。

二、公共接收设施建设计划

| 类别 | 序号 | 设备地点 | 所在航道 | 拟建设设施 |  |  |  | 计划建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 智能垃圾接收设施（套） | 智能生活污水接收设施（m3） | 智能含油污水接收设施（m3） | 接收点标识牌（个） |  |
| 水上服务区 | 1 | 京杭运河常州段水上服务区 | 京杭运河 | 2 | 4 | 1 | 2 | 已建成 |
|  | 2 | 锡溧漕河武进华渡水上 服务区 | 锡溧漕河 | 2 | 已入管网 | 已入管网 | 已入管网 | 2020.9 |
|  | 3 | 丹金溧漕河金坛水上服务区 | 丹金溧漕河 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2020.9 |
|  | 4 | 芜申线溧阳水上服务区 | 芜申运河 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2020.9 |
| 船闸 | 1 | 常州市丹金船闸管理所 | 丹金溧漕河 | 2 | ／ | 2 | 2 | 2020.3 |

三、流动接收船建设计划（内河区域）

| 船舶污染物流动接收船（一） | 船名 |  | 苏常洁1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计接收能力（吨） | 生活污水 | 30 |
|  |  | 含油污水 | 10 |
|  |  | 船舶垃圾 | 0.3 |

注：已建成

| 船舶污染物流动接收船（二） | 船名 |  | 苏常洁02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计接收能力（吨） | 生活污水 | 20 |
|  |  | 含油污水 | 20 |
|  |  | 船舶垃圾 | 1 |

注：已建成

四、港口码头接收设施建设计划

后附：《常州内河港口码头船舶污染物接收设施现状及建设计划表》

- 第4章  船舶水污染物接收、转运和处置要求及职责

一、船舶水污染物接收、转运和处置要求

（一）船舶生活垃圾

船舶应当按照相关要求对产生的垃圾做好分类储存并及时送交。船舶污染物接收点应按照所在地城市生活垃圾的收集要求和本省地方建设标准，设置船舶生活垃圾的收集设施或者委托第三方有资质单位，按要求接收船舶送交的生活垃圾，并按照《城市生活垃圾管理办法》实施管理，由所在地城管部门行政许可的单位进行转运并纳入当地生活垃圾处置系统。

（二）船舶生活污水

船舶应当严格按照国家强制性标准《船舶水污染物排放控制标准》（GB3522-2018）的要求收集、排放、处理船舶生活污水。船舶使用污水储存柜收集生活污水的，应将收集到的生活污水送交上岸依规处置，禁止违规偷排、乱排。船舶污染物接收点接收到的船舶生活污水，纳入市政管网的应当申请领取污水排入排水管网许可，并按城市生活污水实施管理；通过污水车转运至有关市政管网、城镇污水处理厂进行处置的，相关接收、转运单位应当向所在地城镇排水主管部门报备；接入或转运至工业集中区等非城镇污水处理厂进行处置的，相关接收、转运单位应当向所在地生态环境主管部门报备。有条件的船舶生活污水接收点可以建设污水处理设施，安装在线监测监控设施，确保达标排放。鼓励尾水通过绿化浇灌、人工湿地等进行净化或资源化利用。严禁将含油废水和洗舱废水等污水混入生活污水收集处理系统。

（三）船舶含油污水

船舶含油污水通过接收船舶临时储存、转移且未出港的，按照船舶水污染物实施管理；接收船舶转运出港的，按照水运污染危害性货物实施管理。含油污水接收船舶将含油污水过驳至其他油船货舱中存储、运输的，参照散装液体污染危害性货物过驳要求。含油污水通过船舶和其它设备预处理的，预处理后的水应按规定处置。岸上转移处置期间，船舶含油污水按照废水实施管理。船舶污染物接收点接收到的含油污水应当按照规定转运和送交给有资质的企业进行处理。油泥、残油及含油污水经处理产生的废矿物油和含矿物油废物按照《国家危险废物目录》的HW08类实施管理。

二、船舶水污染物接收、转运和处置部门职责

（一）交通运输部门

负责督促辖区港口经营企业加快船舶污染物接收设施建设并主动提供接收服务，使用船舶水污染物电子联单监管系统并按要求出具接收凭证、上报接收信息;督促本省籍船舶按规定配齐船舶防污染设施设备并正常使用，依法依规收集并送交船舶水污染物。负责加快内河辖区水上服务区和船闸船舶污染物接收设施和流动接收船建设，增强辖区船舶水污染物公共接收服务能力。会同有关部门理顺船舶水污染物转移处置的运行机制。

交通运输（港口）部门要将危险货物装卸码头、可利用的船舶水污染接收设施、港区内的船舶污染物接收单位的相关信息向社会公布，定期通报给交通运输（海事）、住建、城管、生态环境部门。交通运输（海事）部门要将船舶污染物接收单位接收的船舶水污染物的种类和数量定期通报给交通运输（港口）、生态环境、住建、城管部门，将港口码头船舶水污染物接收设施与其作业品种和吞吐量不相适应的情况及时通报交通运输（港口）部门。

（二）住建部门

负责运送至城镇污水处理厂的船舶生活污水的监督管理。配合理顺辖区船舶水污染物接收点接收到生活污水的转移和处置的运行机制,城镇排水主管部门应根据交通运输部门提供的船舶水污染物接收点信息,合理选择船舶生活污水接入点，并将相关信息通报给交通运输、生态环境、城管部门，保障依法合规处理处置。

（三）城管部门

负责运送至城镇垃圾处置设施的船舶生活垃圾处理处置的监督管理。配合理顺辖区船舶生活垃圾接收点接收到的生活垃圾的转移和处置的运行机制。

城管部门要将辖区内具备船舶垃圾接收条件，且经许可的单位名录定期通报给交通运输部门，将船舶生活垃圾接收数据定期通报交通部门、生态环境部门。

（四）生态环境部门

负责船舶含油污水、残油（油泥）、化学品洗舱水及其预处理产物在岸上转移处置的环境监管。

生态环境部门要将辖区内具备转移、利用和处置船舶水污染物中危险废物经营资质的相关单位信息，船舶水污染物中纳入环境管理的危险废物转移、利用和处置信息定期通报给交通运输部门。

交通运输、住建部门要主动向所在地市、县人民政府汇报，提请政府统筹规划建设船舶污染物、废弃物的接收、转运及处理处置设施，做好船港之间、港城之间船舶污染物转运、处置设施的衔接。各部门在本级人民政府的牵头组织下，按照各自工作职责，共同推行船舶污染物转移处置电子联单监管制度，加强信息通报共享，协同加强监督管理，同时建立部门间联合执法机制，共同打击各类船舶污染物非法转移处置行为。

常州内河港口码头船舶污染物接收设施现状及建设计划表

| 序号 | 所在市（区） | 港口企业名称 | 所在航道 | 泊位数（个） | 船舶垃圾接收设施 |  |  |  | 船舶生活污水接收设施 |  |  |  | 船舶油污水接收设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现状 |  | 建设任务 |  | 现状 |  | 建设任务 |  | 现状 |  | 建设任务 |  |
|  |  |  |  |  | 已建数量（套） | 达标数量（套） | 《指南》数量（套） | 补建数量（套） | 已建数量（套） | 现状容积（立方米） | 《指南》容积（立方米） | 补建容积（立方米） | 已建数量（套） | 现状容积（立方米） | 《指南》容积（立方米） | 补建容积（立方米） |
| 1 | 新北区 | 江苏中再生投资开发有限公司 | 京杭运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2 | 新北区 | 常州市地泰新型建材有限公司 | 京杭运河 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 3 | 新北区 | 常州市新北区奔牛何家巢小杏建材厂 | 京杭运河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 4 | 新北区 | 江苏奔牛港务集团有限公司（奔牛分公司） | 新孟河 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | 新北区 | 常州市苏耐冶金耐火材料有限公司 | 京杭运河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 6 | 新北区 | 常州正大粮油工业 有限公司 | 京杭运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | 新北区 | 奔牛稻麦原种场（原常州市正大面粉有限公司） | 京杭运河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 8 | 新北区 | 常州市麦利达面粉 有限公司 | 扁担河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9 | 新北区 | 新北区凯瑞建材厂 | 扁担河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | 新北区 | 常州市亚隆建筑材料有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | 新北区 | 国电常州发电有限公司 | 藻江河 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 新北区 | 常州春信化工有限公司 | 藻江河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 13 | 新北区 | 常州新东化工发展 有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | 新北区 | 常州市永祥化工有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | 新北区 | 常州市新港热电有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 16 | 新北区 | 常州中油华东石油股份有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 17 | 新北区 | 常州江宏新型建材有限公司（常州市圩塘建筑工程有限公司） | 藻江河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 18 | 新北区 | 常州市中天混凝土 材料有限公司 | 藻江河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 19 | 新北区 | 常州市永联管桩有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 20 | 新北区 | 常州鑫友建材商品 混凝土有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 21 | 新北区 | 常州市通建沥青混凝土材料有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 22 | 新北区 | 常州市长江热能有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 23 | 新北区 | 常州永泰水泥制品 有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 24 | 新北区 | 金如意新型建材有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 25 | 新北区 | 江苏奔牛港务集团有限公司（连江桥作业区） | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 26 | 新北区 | 常州中顺建设有限公司 | 德胜河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 27 | 新北区 | 常州元泰嘉业混凝土有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 28 | 新北区 | 常州创科建材有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 29 | 新北区 | 常州博爱市政建材 有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 30 | 新北区 | 江苏恒大高性能材料有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 31 | 新北区 | 常州大正恒固建材 有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 32 | 新北区 | 常州巨凝混凝土有限公司 | 德胜河 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 33 | 新北区 | 常州市中天新材料 有限公司 | 德胜河 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 34 | 新北区 | 常州市市政建设工程有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 35 | 新北区 | 常州市礴海建材有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 36 | 新北区 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 37 | 新北区 | 常州新群安建材有限公司（亚邦） | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 38 | 新北区 | 江苏常州国家粮库 （城北粮库） | 德胜河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 39 | 新北区 | 江苏广亚建材有限公司 | 德胜河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 40 | 新北区 | 常州市康利建筑装饰有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 41 | 新北区 | 新北区薛家大不同建筑材料经营部（吕建机械） | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 42 | 新北区 | 常州市胜德港口储运有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 43 | 新北区 | 常州市王下建材有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 44 | 新北区 | 常州市新北区南庄石料场 | 德胜河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 45 | 新北区 | 常州市新北区汤庄杨家丼砂场 | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 46 | 新北区 | 常州深宝茶仓电子商务有限公司（原三井油脂） | 新孟河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 47 | 新北区 | 中央储备粮常州直属库有限公司 | 新孟河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 小计 |  |  |  | 92 |  |  | 51 | 23 |  |  | 94 | 23 |  | 44 | 23.5 | 1.5 |
| 注：11国电常州发电有限公司停产；46常州深宝茶仓电子商务有限公司、47中央储备粮常州直属库有限公司新孟河改扩建已断航一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钟楼区 | 常州浩威建材有限公司 | 京杭运河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2 | 钟楼区 | 江苏省苏盐连锁有限公司常州分公司 | 京杭运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 3 | 钟楼区 | 常州市运河西港港口开发有限公司 | 京杭运河 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 钟楼区 | 常州市中油石油销售有限公司 | 京杭运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | 钟楼区 | 常州嘉华混凝土有限公司 | 扁担河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 6 | 钟楼区 | 欧克建材科技常州 有限公司 | 扁担河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 7 | 钟楼区 | 常州市西林建材经营部 | 武宜运河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 8 | 钟楼区 | 常州市南储仓储管理有限公司 | 德胜河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 9 | 钟楼区 | 常州市佩祥建材有限公司 | 德胜河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | 钟楼区 | 江苏通达建设集团 有限公司 | 扁担河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | 钟楼区 | 常州市钟楼区浩良建材有限公司 | 德胜河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 12 | 钟楼区 | 常州顺邦建材科技有限公司 | 扁担河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 13 | 钟楼区 | 江苏尼高科技有限公司 | 扁担河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | 钟楼区 | 常州市清流环保科技有限公司 | 扁担河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | 天宁区 | 常州淮都金属城有限公司 | 京杭运河 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 16 | 天宁区 | 常州钢材现货交易 市场有限公司 | 京杭运河 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 17 | 天宁区 | 常州市东港港口投资发展有限公司 | 京杭运河 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 天宁区 | 常州交运集团有限 公司中村物流中心 | 采菱河 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 小计 |  |  |  | 63 |  |  | 27 | 11 |  |  | 64 | 9 |  | 25 | 12 | 0 |
| 1 | 武进区 | 常州市大成砼有限公司 | 采菱港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 武进区 | 常州市法田建材销售站 | 采菱港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 3 | 武进区 | 常州市润鑫水泥有限公司 | 太滆运河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 4 | 武进区 | 常州武进交通养护有限公司 | 太滆运河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | 武进区 | 常州镕桢铸工材料厂 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 6 | 武进区 | 常州市武进钢材市场有限公司 | 采菱港 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | 武进区 | 常州九州新置业发展有限公司 | 采菱港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 8 | 武进区 | 常州市安峰建材有限公司 | 常宜线 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9 | 武进区 | 常州伟业混凝土有限公司 | 常宜线 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | 武进区 | 常州市武进市政建设有限公司 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | 武进区 | 常州亚邦骏马建材 有限公司 | 常宜线 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 武进区 | 常州正大科技建材 有限公司 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 武进区 | 常州市武进区牛塘 中河建材商店 | 常宜线 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 武进区 | 常州美高特砂浆有限公司 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | 武进区 | 常州企润建材有限公司 | 常宜线 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 16 | 武进区 | 常州通达路桥工程 有限公司 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 17 | 武进区 | 常州江南鼎业混凝土有限公司 | 常宜线 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 18 | 武进区 | 常州碳酸钙有限公司 | 西流河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 19 | 武进区 | 武进洛阳永安建材店 | 西流河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 20 | 武进区 | 常州江南混凝土有限公司 | 锡溧漕河 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 21 | 武进区 | 常州市庆达冶金炉料有限公司 | 锡溧漕河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 22 | 武进区 | 江苏亚隆路桥工程有限公司 | 湟里河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 23 | 武进区 | 江苏万向新型建筑材料有限公司 | 北干河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 24 | 武进区 | 常州东方特钢有限公司 | 北干河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 武进区 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 湟里河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 26 | 武进区 | 常州嘉宏新型建材 有限公司 | 常溧线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 27 | 武进区 | 常州市华士建材有限公司 | 常溧线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 28 | 武进区 | 江苏常舜建材有限公司 | 常宜线 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 29 | 武进区 | 江苏绿和环境科技 有限公司 | 常宜线 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 30 | 经开区 | 武进区横林鸿新装卸服务部 | 苏南运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 31 | 经开区 | 常州顺通港口储运 有限公司 | 苏南运河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 32 | 经开区 | 常州市慈渎桥装卸 有限公司 | 西流河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | 经开区 | 常州市三联高细矿粉有限公司 | 西流河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 34 | 经开区 | 中天钢铁有限公司 | 苏南运河 | 100 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |
| 35 | 经开区 | 常州从江冶金炉料 有限公司 | 西流河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 36 | 经开区 | 江苏新誉能源物流 有限公司 | 苏南运河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 37 | 经开区 | 常州巨凝永恒混凝土有限公司 | 西流河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 38 | 经开区 | 江苏江南冷轧薄板 有限公司 | 三山港 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 39 | 经开区 | 常州亚太热能有限公司 | 三山港 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 40 | 经开区 | 江苏横山南方水泥 有限公司 | 三山港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 41 | 经开区 | 常州华耀建材有限公司 | 三山港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 42 | 经开区 | 常州艾特克精密机械有限公司 | 三山港 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 43 | 经开区 | 常州市材供混凝土 有限公司 | 青龙港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 44 | 经开区 | 戚墅堰区丁堰洪洪建材装卸部 | 青龙港 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 45 | 经开区 | 常州九洲石油有限公司 | 青龙港 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 小计 |  |  |  | 187 |  |  | 49 | 43 |  |  | 98 | 50 |  | 42 | 24.5 | 3.5 |
| 注：常州伟业混凝土有限公司根据文件延期至2020年；常州亚邦骏马建材有限公司已评估；恒基路桥可能因工程建设不予保留；瑞力混凝土征收协议已签不列入；洛阳玉新水泥制品厂被常州庆达冶金有限公司合并。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金坛区 | 常州金坛诚信化工 科技有限公司 | 丹金溧河 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2 | 金坛区 | 江苏通达建设集团有限公司常州金坛分公司 | 丹金溧河 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
| 3 | 金坛区 | 江苏浦瑞金属材料科技有限公司 | 丹金溧漕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 4 | 金坛区 | 江苏中东化肥股份 有限公司 | 丹金溧漕 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | 金坛区 | 常州市金坛区金城港投资建设有限公司 | 丹金溧漕 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
| 6 | 金坛区 | 常州市天牧家禽有限公司 | 丹金溧漕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | 金坛区 | 江苏群达机械制造 有限公司 | 丹金溧漕 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 8 | 金坛区 | 金坛区指前方坤装卸服务部 | 丹金溧漕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9 | 金坛区 | 江苏南顺食品有限公司 | 丹金溧漕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | 金坛区 | 江苏立鼎新型建材 科技有限公司 | 丹金溧漕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | 金坛区 | 中盐常州化工股份 有限公司 | 老丹金溧漕河 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 12 | 金坛区 | 江苏金坛康达有限公司 | 老丹金溧漕河 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 13 | 金坛区 | 江苏加怡热电有限公司 | 老丹金溧漕河 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | 金坛区 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 老丹金溧漕河 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | 金坛区 | 江苏盐道物流股份 有限公司 | 通济河 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 16 | 金坛区 | 江苏蓝色星球环保 科技股份有限公司 | 通济河 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 17 | 金坛区 | 常州市金坛云天港务有限公司 | 通济河 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
| 18 | 金坛区 | 江苏力拓建设发展 有限公司 | 通济河 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 19 | 金坛区 | 金坛区朱林装卸大码头 | 通济河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 金坛区 | 金坛区唐王强盛建材经营部 | 薛埠南河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 21 | 金坛区 | 金坛区美清装卸服务部 | 薛埠南河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 22 | 金坛区 | 常州大地肥业科技有限公司 | 薛埠南河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 23 | 金坛区 | 金坛区薛埠齐运装卸服务站 | 薛埠河东岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 24 | 金坛区 | 常州市金坛区华云新型建材厂 | 薛埠河东岗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 25 | 金坛区 | 常州浦港物资有限公司 | 薛埠河东岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 26 | 金坛区 | 常州市金坛常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠河 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 27 | 金坛区 | 盘固水泥集团公司 | 薛埠河 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 28 | 金坛区 | 常州市金坛区创新建材有限公司 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 29 | 金坛区 | 常州金坛东运钙业 有限公司 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 30 | 金坛区 | 常州金坛江豚钙业 有限公司 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 31 | 金坛区 | 常州市金坛鼎盛建材厂 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 32 | 金坛区 | 金坛区西阳祥云建筑材料经营部（常州市金坛西阳石灰厂） | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 33 | 金坛区 | 常州市金坛区宜金 建材厂 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 34 | 金坛区 | 金坛区西阳祥云建筑材料经营部 | 西阳河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 35 | 金坛区 | 江苏社头建设工程有限公司（原常州市科宇重工科技有限公司） | 社头河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 小计 |  |  |  | 96 |  |  | 49 | 31 |  |  | 78 | 8 |  | 37 | 17.5 | 0.5 |
| 1 | 溧阳市 | 江苏申特钢铁有限公司 | 丹金溧漕河 | 13 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 溧阳市 | 江苏友邦新型建材 有限公司 | 丹金溧漕河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 3 | 溧阳市 | 江苏司能润滑科技 有限公司 | 芜申运河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 4 | 溧阳市 | 溧阳市金骑物资中转站 | 芜申运河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | 溧阳市 | 江苏富春江环保热电有限公司 | 常溧线 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 6 | 溧阳市 | 溧阳市久和饲料有限公司 | 中河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | 溧阳市 | 中石化江苏常州石油分公司后袁油库 | 陶家河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 8 | 溧阳市 | 江苏广源金属加工 有限公司 | 中河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9 | 溧阳市 | 江苏盛大新材料有限公司 | 北河汊河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | 溧阳市 | 溧阳市天长贵金属化工有限公司 | 中河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | 溧阳市 | 溧阳市别桥马家货物装卸服务部 | 丹金溧漕河汊河（马家河） | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 12 | 溧阳市 | 溧阳市别桥强大装卸服务部 | 北河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 13 | 溧阳市 | 溧阳市连富贸易有限公司 | 北河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | 溧阳市 | 江苏廷锴建材有限公司 | 周城河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | 溧阳市 | 溧阳市濑江混凝土 有限公司 | 芜申运河汊河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 16 | 溧阳市 | 溧阳市金濑水泥有限公司 | 南渡北河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 17 | 溧阳市 | 江苏弘博热电有限公司 | 北河汊河（杨笪河） | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 18 | 溧阳市 | 江苏扬子水泥有限公司 | 上黄东河 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 19 | 溧阳市 | 溧阳市鼎强新型建材公司 | 上黄河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 20 | 溧阳市 | 江苏腾业新型建材公司 | 上黄河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 21 | 溧阳市 | 溧阳亚邦建材有限公司 | 上黄河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 22 | 溧阳市 | 溧阳市大禾建材有限公司 | 山下河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 23 | 溧阳市 | 溧阳金鹏特种水泥 有限公司 | 周山河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 24 | 溧阳市 | 溧阳市上黄荣林吊车起运站 | 山下河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 25 | 溧阳市 | 溧阳市安顺运输有限公司 | 上兴河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 26 | 溧阳市 | 溧阳天山水泥有限公司 | 上沛河 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 溧阳市 | 江苏兴源矿业有限公司 | 上沛河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 28 | 溧阳市 | 溧阳市天乐建材有限公司 | 上沛河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 29 | 溧阳市 | 溧阳市恒佳投资实业有限公司（上沛公用 作业区） | 上沛河 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0 |
| 30 | 溧阳市 | 江苏腾业物流有限公司 | 上黄河汊河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 31 | 溧阳市 | 江苏宝鹏建筑工业化材料有限公司 | 中河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 32 | 溧阳市 | 江苏凯都新型建筑材料有限公司 | 埭头河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 33 | 溧阳市 | 溧阳市永祥物流有限公司 | 中河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 34 | 溧阳市 | 江苏金峰水泥集团 有限公司 | 芜申运河汊河 （芦荡河） | 27 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 35 | 溧阳市 | 溧阳市金山尾矿综合利用有限公司 | 大溪河 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 溧阳市 | 江苏华冶钙业有限公司 | 大溪河 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 37 | 溧阳市 | 江苏溧阳南方水泥有限公司 | 大溪河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 38 | 溧阳市 | 溧阳市周城建忠物资中转站 | 大溪河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 39 | 溧阳市 | 溧阳市天龙码头有限公司 | 大溪河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 40 | 溧阳市 | 溧阳市金世纪混凝土有限公司 | 中河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 41 | 溧阳市 | 溧阳市光明金属有限公司 | 施家桥河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 42 | 溧阳市 | 溧阳市前马富良黄沙石子零售店 | 施家桥河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 43 | 溧阳市 | 溧阳宏基混凝土有限公司 | 北河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 44 | 溧阳市 | 溧阳市前马北河中转站 | 北河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 45 | 溧阳市 | 江苏福泰建材有限公司 | 施家桥河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 46 | 溧阳市 | 江苏新旺混凝土有限公司 | 施家桥河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 小计 |  |  |  | 155 |  |  | 64 | 55 |  |  | 136 | 66 |  | 60 | 29 | 1 |
| 总计 |  |  |  | 泊位数（个） | 船舶垃圾接收设施 |  |  |  | 船舶生活污水接收设施 |  |  |  | 船舶油污水接收设施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现状 |  | 建设任务 |  | 现状 |  | 建设任务 |  | 现状 |  | 建设任务 |  |
|  |  |  |  |  | 已建数量（套） | 达标数量（套） | 《指南》数量（套） | 补建数量（套） | 已建数量（套） | 现状容积（立方米） | 《指南》容积（立方米） | 补建容积（立方米） | 已建数量（套） | 现状容积（立方米） | 《指南》容积（立方米） | 补建容积（立方米） |
|  |  |  |  | 593 |  |  | 240 | 163 |  |  | 470 | 156 |  | 208 | 106.5 | 6.5 |