2022年常州市手提式干粉灭火器产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的手提式干粉灭火器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业采样

在生产企业成品仓库或者其确认场所随机抽取。抽样数量为6具，其中3具作为检验样品，3具作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按生产标价或者出厂价格购买，备用样品按要求封存在生产企业处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店采样

在待销产品中随机抽取，付费购买检验样品，并索取发票等购样凭据留证。抽样数量为6具，其中3具作为检验样品，3具作为备用样品，待销产品数量满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售标价或者市场交易价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能检查 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4351.1 -2005 |
| 2 | 灭火剂充装量检查 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4351.1 -2005 |
| 3 | 结构检查 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4351.1 -2005 |
| 4 | 水压试验 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4351.1 -2005 |
| 5 | 爆破试验 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4351.1 -2005 |
| 6 | 灭火剂检验 | GB 4351.1 -2005 CCGF 607.1-2015 | GB 4066 -2017 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

GB 4351.3-2005《手提式灭火器 第3部分：检验细则》

GB 4066-2017《干粉灭火剂》

CCGF 607.1-2015《手提式灭火器产品质量监督抽查实施规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。