# 附件

# 常州市其他食品（方便菜肴）

# 生产许可审查细则（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为做好方便菜肴（果蔬方便菜肴、豆制品方便菜肴、面筋方便菜肴、食用菌方便菜肴、水产方便菜肴、其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴））生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》（以下简称通则）等有关法律法规、规章和食品安全国家标准、地方标准，制定方便菜肴生产许可审查细则（以下简称《细则》）。

第二条 本《细则》应与《食品生产许可审查通则》结合使用，适用于方便菜肴（果蔬方便菜肴、豆制品方便菜肴、面筋方便菜肴、食用菌方便菜肴、水产方便菜肴、其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴））的生产许可审查。

第三条 本《细则》所指的方便菜肴（果蔬方便菜肴、豆制品方便菜肴、面筋方便菜肴、食用菌方便菜肴、水产方便菜肴、其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴））是指以蔬菜、水果及其加工品、豆类及其制品、面筋、食用菌及其制品、藻类及其制品、淀粉制品（凉皮）为主要原料经预处理（分切或不分切）、加工烹饪（熟制、冷却、拼配或不拼配、调味或不调味）、包装、冷链贮存等工艺加工而成，经过简单加热或调味即可食用的预包装菜肴。

（一）果蔬方便菜肴是指以蔬菜、水果及其加工品为主要原料制成的方便菜肴。

（二）豆制品方便菜肴是指以豆类及其制品为主要原料制成的方便菜肴。

（三）面筋制品方便菜肴是指以面筋为主要原料制成的方便菜肴。

（四）食用菌方便菜肴是指以食用菌及其制品为主要原料制成的方便菜肴。

（五）水产方便菜肴是指以藻类及其制品为主要原料制成的方便菜肴。

（六）其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴）是指以淀粉制品为主要原料制成的方便菜肴。

注：主要原料是指单一原料添加量不少于50%的原料（水除外）

第四条 本细则中引用的文件、标准通过引用成为本细则的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本《细则》。

第二章  生产场所

第五条 生产场所应设置原辅材料库、原料冷库、成品冷库、预处理间、配料间、冷却间、拼配/调味间、包装间等。食品加工用工器具、周转容器需有专用的清洗消毒间。生制、熟制区域应分别设置工器具清洗消毒间，防止交叉污染。

生产场所依其清洁度要求分为：一般作业区（原辅材料库、原料冷库、成品冷库、脱包间）、准清洁作业区（预处理间、配料间）、清洁作业区（冷却间、拼配/调味间、包装间）

第六条 生制品、熟制品加工场所应分隔，生产用厂房能满足工艺要求，厂房与设施应根据工艺流程合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。

方便菜肴应设置成品制作专间（拼配/调味间）。

第七条 准清洁作业区、清洁作业区应设有单独的更衣室，更衣室应与生产车间相连接。更衣室应有换鞋（鞋套）或工作鞋靴消毒设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。应配置数量足够的非手动式洗手设施、消毒设施及干手设施。在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。

第三章 设备设施

第八条 生产设备根据实际工艺需要配备，应包括：原辅料预处理设施（清洗设施、周转设施、分切工具、修整工具等）；配料设施（配料秤等）；熟制设备（夹层锅等）；冷却设施；拼配设施（称量器具、混合器具等）、包装设备（包装机、打码机等）；冷链贮存运输工具（冷库、冷藏车）。

第九条 企业应具有的检验设备应包括：无菌室（或超净工作台）、高压灭菌锅、均质器、电热恒温干燥箱、生物培养箱、生物显微镜、天平(0.1g)、分析天平(0.1mg)、水浴锅、温度计等。

第四章 设备布局和工艺流程

第十条 设备布局应按工艺流程设计，生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维护，避免交叉污染，主要工艺包括：原辅料验收、预处理、分切修整、熟制、冷却、配料拼配或不拼配、调味或不调味、包装、成品入库冷藏。

具体产品按企业实际工艺流程生产，其工艺流程应科学合理，符合相关规定。企业应当制定生产的所有产品的配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节。

第十一条 原辅料验收。原辅料按标准验收并做好进货查验记录，应按要求保存原辅料的索证索票凭证。原辅料应按贮存条件要求存放，标识完整清晰，原辅料离墙离地堆放。

第十二条 预处理。按生产加工工艺要求配置合适的预处理设备设施及分切加工工具。不同预处理加工区域应有明显标识。

第十三条 熟制。按照生产工艺要求进行熟制加工，严格控制时间与温度。

第十四条 冷却。配备符合生产工艺要求的冷却装置，应满足2小时以内将产品中心温度冷却至10℃以下。

第十五条 拼配/调味。按照工艺配方进行拼配调味，添加剂的使用应符合GB2760的规定。控制拼配/调味间环境温度10℃以下。

第十六条 包装。控制包装间环境温度10℃以下；产品包装应封口紧密，无渗漏、无破损。

第十七条 产品冷却结束需2小时以内完成包装入库（含拼配/调味工序）

第十八条 成品冷库温度控制在0-10℃，产品应离地离墙堆放。

第十九条 方便菜肴运输车辆应保持清洁，每次运输食品前后应进行清洗消毒。运输过程中车厢温度应控制在10℃以下。

第五章 人员管理

第二十条 应当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。

应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。

可能接触直接入口食品的食品安全管理人员、食品生产专业技术人员、检验人员、生产人员应取得健康合格证明后方可上岗工作，每年应至少进行一次健康检查。

第六章 管理制度

第二十一条 应当建立采购管理及进货查验记录制度，并规定采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品验收标准，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

第二十二条 应当建立生产过程控制制度，制定所需的操作规程或作业指导书，明确原料控制（如领料、投料、余料管理等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、 贮存、包装等）控制的相关要求，防止交叉污染，并记录产品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）。

第二十三条 应当建立检验管理制度，并规定原料检验、过程检验、产品出厂检验以及产品留样的方式及要求，结合产品执行标准及企业内控要求明确出厂检验项目，保存相关检验和留样记录。

应当建立出厂检验记录制度，规定产品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证明和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

第二十四条 应当建立运输交付管理制度，规定根据产品特点、贮存要求、运输条件选择合适的运输方式，并做好交付记录。

第二十五条 应当建立不合格品管理及不安全食品召回制度，规定原料、半成品、成品及食品相关产品中不合格品的管理和处置措施。

应当建立不安全食品召回制度，规定停止生产、通知相关生产经营者和消费者、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。

第二十六条 应当建立食品安全自查制度，规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产活动，并向所在地县级市场监督管理部门报告。

第二十七条 应当建立食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。

第二十八条 应当制定食品安全追溯管理制度，记录并保存法律、法规及标准规定的信息，保证产品可追溯。

第二十九条 应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立并执行其他保障食品安全的管理制度。

第七章 试制产品检验

第三十条 企业应按所申报产品类别和执行标准，提供同一品种、同一批次的试制产品检验合格报告，企业应对检验报告真实性负责。

第三十一条 检验项目应符合相应的食品安全国家标准及企业明示的产品执行标准，包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等及国务院卫生行政部门的相关公告的要求。

第八章 附则

第三十二条 方便菜肴（果蔬方便菜肴、豆制品方便菜肴、面筋方便菜肴、食用菌方便菜肴、水产方便菜肴、其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴））出厂检验规则及涉及的主要标准参见附件。

附件1

方便菜肴(果蔬方便菜肴、豆制品方便菜肴、面筋方便菜肴、食用菌方便菜肴、水产方便菜肴、其他方便菜肴（淀粉制品方便菜肴）)的出厂检验规则

1 应当根据《中华人民共和国食品安全法》第四十六条、第五十一条等规定，制定出厂检验制度和作业指导书并实施控制要求；建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证明和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

2 产品经检验合格后方可出厂或者销售。

3 检验人员应经培训合格上岗，掌握与项目指标检验方法规定的要求相适应的检验技能。

4 检验能力应至少满足感官指标、固形物含量、净含量、大肠菌群项目的测定。

5 组批：以同一班次、同一批投料，同一生产线生产的同一品种的产品为一批次。

6 抽样：从同一批次产品中，随机抽取样品。每批数量不应少于1kg和12个最小包装单位，将所抽样品对分成2份，一份用于检验，另一份用于留样复检。用于净含量检验的样本按照JJF 1070的规定另行抽取。

7 出厂检验项目及其试验方法（见表1）。

表1

| 项目 | 指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有方便菜肴应有的色泽。 |  |  |  | 取适量式样置于白色磁盘中，在自然光下观察色泽、组织形态和有无杂质情况。按方便菜肴包装或标签上标明的食用方法处理后嗅闻和品尝，检查其气味和滋味。 |
| 气味与滋味 | 具有方便菜肴应有的气味和滋味，无异味。 |  |  |  |  |
| 组织形态 | 具有方便菜肴产品应有的组织形态。 |  |  |  |  |
| 杂质 | 无正常视力可见杂质。 |  |  |  |  |
| a固形物，g/100g | 应符合标签明示的固形物含量 |  |  |  | GB/T 10786 |
| 大肠菌群，CFU/g | 采样方案b及限量 |  |  |  | GB 4789.3 |
|  | n | c | m | M |  |
|  | 5 | 1 | 10 | 100 |  |
| 净含量 | 不得为负偏差 |  |  |  | JJF 1070 |
| a适用于含汤汁的产品。 b采样及处理按照GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |  |

8 判定规则：产品经检验，出厂检验项目指标全部符合规定，判定该批次产品为合格批。

附件2

方便菜肴产品涉及的主要标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
| 2 | GB 2763 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
| 3 | GB/T 1532 | 花生 |
| 4 | SC/T 3212 | 盐渍海带 |
| 5 | GB 2712 | 食品安全国家标准 豆制品 |
| 6 | GB 2713 | 食品安全国家标准 淀粉制品 |
| 7 | GB 2711 | 食品安全国家标准 面筋制品 |
| 8 | GB 7096 | 食品安全国家标准 食用菌及其制品 |
| 9 | GB 14881 | 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 |
| 10 | GB 2760 | 食品安全国家标准食品添加剂使用标准 |
| 11 | GB 7718 | 食品安全国家标准预包装食品标签通则 |
| 12 | DBS 32/005 | 食品安全地方标准 方便菜肴 |